PLC Connection Guide

TN576D

Beckhoff CX9020通讯联机设定说明

◎Revision Record

| Revision | Date | Content | Owner |
| --- | --- | --- | --- |

前言

此技术文件是说明PanelMaster人机接口如何与CX9020 ADS Ethernet联机之设定。

此驱动支持通过ADS协议连接Beckhoff TwinCAT 2 PLC和Beckhoff Embedded PC。

CX9020嵌入式控制器

1）PLC软件联机及参数数定:

使用显示器连接DVI-D接口，进入CE7.0系统，执行Ethernet 设定

步骤一: 执行“Start”---“Control Panel”

步骤二: 执行“Network and Dial-up Connection”

步骤三: 执行“FECI”

步骤四: 执行“FEC Ethernet Driver`Settings”设定IP地址，Obtain an IP address via DHCP或Specify an IP address模式均可以。

2)HMI 参数设定:

选择 【直接连接(以太网)】 --- 【装置/服务器：Beckoff Automation GmbH. →TwinCAT 2】

设定HMI 联机埠的IP地址

1.ADS口：选取值必须与PLC的设置一致，缺省值为801。

2.用户名和密码用于PLC登录，请使用PLC设置的用户名和密码。用户名最大长度为11个字符，密码最大长度为5个字符。

PLC 内存地址

位元件地址范围

字元件地址范围

# Technical Support Information

Cermate (Shanghai)  屏通科技(上海)有限公司

Phone: +86-21-51758590~2

FAX  : +86-21-51758589

E-mail: sales@panelmaster.com.cn

Cermate (Shenzhen) 屏通科技(深圳)有限公司

Phone: +86-755-83572781, 755-83562179, 
FAX  : +86-755-83562294

E-mail: sales@cermate.com

Cermate Technologies Inc. 屏通科技股份有限公司(台湾)

7F-1, No. 168, Lien-Cheng Road, Chung-Ho City, Taipei, Taiwan 235 R.O.C.

Phone: 886-2-22437000

FAX  : 886-2-22499933

E-mail: service@cermate.com

Brand Label Contact Windows:

China:      86-13823788405  sunny@cermate.com

Taiwan:     886-910011915   Kevin@cermate.com

Worldwide:  886-910011914   Linda@cermate.com