| 作者： | 杨靖华 | 上海市江场三路市北工业园区 163号5楼（200436） TEL: 021-66312666 FAX: 021-66315696 |
| --- | --- | --- |
| 日期： | 2016.06.10 |  |
| 版本： | V1.0 |  |
| E_mail: | j.yang@beckhoff.com.cn |  |

SICK AHM36编码器与倍福CANopen通信配置

概 述

本例讲述SICK AHM36多圈绝对值编码器与倍福系统进行CANopen通信的配置。

文档中包含的文件

| 文件名称 | 文件说明 |
| --- | --- |
| Sick_ahm36.tsm | 用于system manager配置的文件 |
| Sick_ahm36.pro | 测试程序 |
| sick_eds文件 | AHx36 CANopen设备描述文件 |

备 注

关键字：SICK，AHM36，CANopen

免责声明

我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，也欢迎您提出改进建议。 文档内容可能随时更新 如有改动，恕不事先通知

- 本例软、硬件配置：

- 硬件：

  - SICK CANopen接口多圈绝对值编码器AHM36A/AHS36A一只；

  - 倍福CX5020控制器+EL6751-0000 CANopen模块一套；

  - 120欧姆电阻一只；

- 软件：

  - TwinCAT  2.11.2250；

  - 编码器eds设备描述文件。

- 本例硬件实施步骤：

- 编码器接口及电缆线色标识如下，(如图2-1)：

图2-1

- EL6751接口如下，(如图2-2)：

图2-2

- 编码器与EL6751之间接线如下图所示，(如图2-3)：

图2-3

连接注意事项：

  - 需要在CAN+与CAN-之间并联一个120欧的终端电阻，否则通信不上；

  - CAN GND要与0VDC连在一起。

- 本例软件实施步骤：

- 下载eds文件并安装

在SICK官网下载AHM36编码器的eds设备描述文件，解压后把文件拷贝到TwinCAT的相应安装目录，本例安装在c:\TwinCAT\Io\CANopen目录下（如图3-1）；

图3-1

AHM36系列相应eds文件说明：

  - AHM36_A_CO.eds：多圈绝对值增强型编码器eds文件；

  - AHM36_B_CO.eds：多圈绝对值经济型编码器eds文件；

  - AHS36_A_CO.eds：单圈绝对值增强型编码器eds文件；

  - AHS36_B_CO.eds：单圈绝对值经济型编码器eds文件；

- 确认编码器的相关参数

默认设置

默认地址：5；

默认波特率：125K；

需要其他地址和比特率需要在通信正常后才能通过online页面修改。

- 扫描硬件

编码器与EL6751接线OK后，通过system manager扫描硬件，在需要设置CANopen的波特率时选择125K后点击OK，设置完成的EL6751如下图所示（如图3-2）。

图3-2

- 确定编码器具体型号

此时扫描CANopen总线如果找到AHM36A-**C的Box，在扫描完成后可以发现编码器的红绿双闪变成了常绿。在扫描完成后需要手动添加编码器具体型号，否则在Box5的online栏中没有相关参数的在线值显示。具体操作是鼠标点击Box5，鼠标右键点击“Load PDOs from EDS file…”，在弹出的窗口中选择相应的EDS文件，如下图所示（如图3-3），如果无法自动扫描到也可以手动添加AHM36A。

图3-3

- 修改编码器总线地址

在EDS文件加载正确后，修改BOX的编码器地址为5（TWINCAT扫到的默认为1），如下图所示（如图3-4）。如在连接多个AHM36A时，需要先一个个的单个连接，修改好地址后才能串联起来，否则地址冲突无法扫描到。

图3-4

- 修改编码器Online参数以数据更新

在做好如上的设置后，编码器的指示灯虽然从红绿闪烁变成了常绿，但是TxPDO中的数据不会跟着编码器的旋转而改变，需要设置Online的值使之变化。修改Online中的参数1800的1800:05参数更改TxPDO1的数据更新时间，默认是0不更新，此时根据波特率高低可以改成10代表10ms更新一次（如图3-5）。另外的几组可以在1801、1802、1803的:05中修改。

图3-5

- 查看修改结果

修改后的TxPDO的数据可以随编码器转动更新了（如图3-6）。

图3-6

- 设置编码器分辨率

在Online设置中，6001对应单圈的分辨率，这个可以从编码器壳体上看到，AHM36A是16384。6002对应总的分辨率（单圈×圈数），AHM36A为16384×4096=67108864，根据需要可以往小的方向调整这两个参数（如图3-7）。

注意：编码器的分辨率修改需要先把6000的6000：02的值改成1后才能修改。

图3-7

- 保存修改的参数

Online中的参数修改后需要保存，否则断电后恢复上次的值。

修改完参数后在Online设置中，展开1010参数，在1010：01中双击弹出窗口，输出16进制的65766173点击OK即可保存参数，如下图所示（如图3-8）。

图3-8

- 通过以上的配置，编码器设置完成。

以上的设置TwinCAT工作在free run模式，如果在run模式编码器值不会变化，在run模式下需要和PLC程序变量进行变量映射数值才能变化，加载的测试程序如下图所示。