FB_CNCWriteParameter的应用说明

|  | 作者：杨洪伟 职务：华北区 技术工程师 邮箱：hongwei.yang@beckhoff.com.cn 日期：2021-12-09 |  |
| --- | --- | --- |
| 摘 要： 对于CNC的各种参数，使用组态修改，方便直观，但是应用的灵活性不够，对客户的调试及操作人员要求较高，并且容易造成误操作。针对这种情况，倍福开发了新的CNC变量参数修改函数，可以将各种参数修改隐藏于后台，便于操作人员的灵活使用。 关键字：CNC参数，后台修改，TwinCAT3 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. |
| 历史版本： |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： TwinCAT CNC 简明调试教程V2.0 ，mds_channel_parameter_en.pdf，mds_axis_parameter_en.pdf，mds_tool_data_en.pdf，mds_zero_offsets_eng.pdf，mds_clamp_position_offsets_eng.pdf |  |

目  录

1.	软硬件版本	3

1.1.	控制器硬件	3

1.2.	控制软件	3

1.3.	ISG ObjectBrowser	3

2.	准备工作	3

2.1.	CNC轴配置	3

2.2.	CNC通道配置	3

3.	操作步骤	4

3.1.	组态修改参数方式	4

3.2.	函数变量说明	5

3.3.	函数执行示例说明	6

3.4.	函数执行结果说明	7

3.5.	ObjectBrowser监控说明	7

4.	常见问题	8

软硬件版本

控制器硬件

TwinCAT控制器，PC或者EPC，包括：

嵌入式控制器：CX2xxx，CX5140，CX5240

工控机：C6xxx、CP2xxx、CP6xxx等

确保等级在50或之上。

控制软件

TwinCAT 3.1 Build 4024

TF5200

ISG ObjectBrowser

版本号3.0.0.4，下载地址为

https://ftp.isg-stuttgart.de/download/kernel/tools/objectbrowser.zip

准备工作

CNC轴配置

在Motion下，建立CNC任务，建立相关的虚拟轴。默认情况下，CNC E版本支持4轴同时插补。建立轴后，默认的axis parameter即可进行该功能测试。

CNC通道配置

建立一个CNC通道即可，可将2.1所建立的轴都放入该通道内。激活组态，重启twincat即可。

操作步骤

组态修改参数方式

轴参数组态内，选择对应变量双击。

即可修改对应变量及相关值：

Download或者 active即可。两者的区别为本次有效，重启后失效；永久有效。

函数变量说明

该函数封装于TC3_CNC库内，文档测试版本为3.1.4000.85。

函数输入变量：

nLogChannelID : UINT;                        通道ID，从1开始

nLogAxisId: UINT;                             轴ID编号从1开始，非通道内编号

bExecute: BOOL;                              函数执行，上升沿有效

nNumParameters: INT;                         本次可更改的参数数目，不超200。

eParameterType: E_CNCParameterTypes;          修改的变量参数类型，函数一次仅

可能执行一种类型变量的修改。

strTempPath: STRING;                           临时文件存放位置，可自行设置

stParameter: ARRAY[0..199] OF ST_CNCParameter;  对应变量存放内容

函数输出变量：

bBusy: BOOL;                              函数执行过程中

bError: BOOL;                              函数报错标志位

nErrorID: INT;                              函数报错编码，0为无错状态

可修改的变量类型，目前支持5种，即CNC通道变量，CNC轴变量，偏置变量，刀具参数变量，夹具相关变量等。详细定义如下

TYPE E_CNCParameterTypes :

(

CNC_ChannelParameter := 10,

CNC_AxisParameter := 11,

CNC_ZeroOffsets := 12,

CNC_ToolParameter := 13,

CNC_ClampPosition := 14

);

END_TYPE

变量定义格式，将需要修改的参数变量，按照该结构体方式，进行数据的输入，以便进行参数修改

TYPE ST_CNCParameter :

STRUCT

strName: STRING;

strValue: STRING;

strDescription: STRING;

END_STRUCT

END_TYPE

函数执行示例说明

相关变量声明

函数执行：

该演示函数功能，将2号CNC轴的正向限位和负向限位设置值进行修改。

函数执行结果说明

生成的中转临时文件存放位置，格式为*.lis。

可使用notebook打开文件，查看要修改的对应变量准备值。该文件只是监控变量，不可在此处人工修改，只能在PLC程序内操作执行。

ObjectBrowser监控说明

修改前监控参数：

函数执行后监控参数：

该值与PLC程序内、lis临时文件内的值完全对应。

常见问题

1.通道内或轴内等的各种参数，以及变量值的合理有效性，需要用户自行参阅相关参数文档，修改值要慎重核对。

2.该函数修改后的值，在twincat重启后会恢复原组态内状态值，可在上电后，将该函数在程序内自动调用一次，以便写入最新有效合理值。

3.部分轴或CNC通道参数修改要在CNC状态为select或者ready下执行。下图为CNC的状态转换说明示意图。

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场1303室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 室

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |