TwinCAT 3系统状态说明——微超时状态介绍

|  | 作者：张玉坤 职务：华北区 技术工程师 邮箱：yukun.zhang@beckhoff.com.cn 日期：2022-12-9 |
| --- | --- |
| 摘 要： TwinCAT3 XAE中可以通过系统托盘Server图标的颜色来识别远程托管实时核的状态。后文将详细描述。 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. |
| 历史版本： |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： Beckhoff Information System - English |  |

目  录

1.	TwinCAT 3图标介绍	3

2.	微超时状态说明	3

TwinCAT 3图标介绍

TwinCAT 3 XAE通过系统托盘中 TwinCAT 系统服务图标的颜色来识 TwinCAT  Runtime系统的状态。可能出现以下状态：

|  | TwinCAT 3 Runtime 处于配置模式 |
| --- | --- |
|  | TwinCAT 3 Runtime 处于运行模式 |
|  | TwinCAT 3 Runtime 处于停止模式 |
|  | TwinCAT 3 Runtime 处于异常模式 |
|  | 闪烁显示表示TwinCAT 3 Runtime 处于微超时状态 |

微超时状态说明

微超时状态显示XAE与远程托管的XAR之间的网路连接质量，连接质量的状况是参照当前连接超时的设置进行评估反馈的。超时设置在Choose Target界面进行设置，如下图：

这里Connection Timeout被分成微超时和重复连接次数，计算结果如下：

设置的Connection Timeout = 微超时*重复连接次数。

下面举例说明下微超时和重复连接次数之间的区别：

如果设置的Connection Timeouts ≥30s，则固定微超时=5s，重复连接次数等于Connection Timeouts/5，满足微超时5s*重复连接次数6次=30s；

如果设置的Connection Timeouts ≥10s，则固定微超时=2s，重复连接次数等于Connection Timeouts/2，满足微超时2s*重复连接次数5次=10s；

其他情况：微超时=500ms，重复连接次数等于Connection Timeouts*2。

每次微超时后，系统都会尝试再次与目标系统通讯，此时也不会有错误信息弹出提示。但此信息会用于评估与目标系统连接质量状态。

有以下三种情况：

| 闪烁状况 | 颜色显示闪烁表示微超时状况 |
| --- | --- |
| 黄条闪烁 | 连接质量很好： 少于四分之一的微超时时间。 |
| 橙条闪烁 | 一级警告： 已超四分之一的微超时时间。 |
| 红条闪烁 | 二级警告： 已超一半的微超时时间。 |

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场1303室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 室

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |