TC/BSD系统安装

|  | 作者：姚烨豪 职务：华东区 技术支持工程师 邮箱：yh.yao@beckhoff.com.cn 日期：2023-04-7 |
| --- | --- |
| 摘 要： 通过U盘制作启动盘安装系统TC/BSD系统。 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. |
| 历史版本： |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： |  |

目  录

1.	软硬件版本	3

1.1.	倍福Beckhoff	3

1.1.1.	控制器硬件	3

1.1.2.	控制软件	3

2.	准备工作	3

3.	制作TC/BSD系统引导盘步骤	4

4.	安装TC/BSD系统步骤	4

软硬件版本

倍福Beckhoff

控制器硬件

工控机：CX5130，控制器可使用CFast卡或SD卡安装TC/BSD系统

电脑显示器、鼠标及键盘

控制软件

TwinCAT 3.1 4024.35

准备工作

下载引导盘制作软件balenaEtcher

倍福官网下载TC/SD系统镜像TCBSD-x64-13-83433.iso

制作TC/BSD系统引导盘

- 打开Rufus选择所需制作引导盘的U盘盘符, 如果只有一个外置硬盘连接到电脑将自动选择。

注意 ： U 盘上的数据将被不可撤销地删除。

- 选择TC/BSD镜像文件，并点击“Start”按钮，开始制作引导盘，等待就绪完成后关闭软件并弹出U盘

安装TC/BSD系统

1、进行BIOS设置，将Boot mode设为UEFI或DUAL，使用F4保存BIOS修改并且重启

2、U盘引导盘插入控制器，开机后使用F7进入启动项选项。在其中选择对应的U盘boot device

3、进入TC/BSD安装界面

4、等待安装选择界面，选择TC/BSD安装

5、选择选安装系统的CFast卡、SD卡或硬盘，并确认。

6、设置管理员密码，并再次确认管理员密码

7、进入安装过程

8、系统安装完毕后进行确认，并重启控制器

9、拔出安装u盘，重启后进入TC/BSD开机页面，等待进入控制台页面，输入login账户和password

10、完成系统登录

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场1303室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 室

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |