如何更改凸轮曲线对称性(TwinCAT 3)

|  | 作者：吴斌 职务：华东区 资深技术工程师 公司：BECKHOFF中国 邮箱：b.wu@beckhoff.com.cn 日期：2024-02-18 |
| --- | --- |
| 摘 要： 一般的曲线（如Polynom5曲线）都是一半距离加速，后一半距离减速。在一些特殊的应用场景可能不需要完全对称，他们需要前半段加速快，后半段慢，或者相反。在TwinCAT 3 Motion Designer里选Polynom5曲线时，有个参数Symmetry可以修改曲线的对称性，以实现这个需求。本文将介绍如何在TwinCAT中里修改这个参数。 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. |
| 历史版本： |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： |  |

目  录

1.	软硬件版本	3

1.1.	倍福Beckhoff	3

1.1.1.	控制器硬件	3

1.1.2.	控制软件	3

2.	操作步骤	3

2.1.	通过TE1510设置	3

2.2.	通过PLC程序修改参数	4

3.	Symmetry与SlaveJerk的关系	5

软硬件版本

倍福Beckhoff

控制器硬件

TwinCAT控制制器，PC或者EPC，包括：

嵌入式控制器：CX5020-0125（IMG版本：CX1800-0411-0007 v3.92）

工控机：C6xxx、CP2xxx、CP6xxx等

控制软件

笔记本和控制器都是基于TwinCAT 3.1 Build 4024.7版本

操作步骤

通过TE1510设置

- Function只能选Rest ---Rest插补类型，如MOTIONFUNCTION_POLYNOM5；

- Symmetry修改范围只能在0.00001到0.99999之间；

- 如果把Symmetry改为0.2，前半段位置加速快后半段减速慢；

- 如果把Symmetry改为0.5，前半段位置加速和后半段减速一样时间；

- 如果把Symmetry改为0.8，前半段位置加速慢和后半段减速快。

通过PLC程序修改参数

在做凸轮描点的时候：

astZAxisCamTableValueDrive[1].FunctionType:=MOTIONFUNCTYPE_POLYNOM5;

astZAxisCamTableValueDrive[1].SlaveJerk:=0.1;

详见下图：

Symmetry与SlaveJerk的关系

经过测试Symmetry=0.5+SlaveJerk。

SlaveJerk的范围在（-0.5 — 0.5）之间。

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场1303室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 室

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |