#### 使用Database Server读取远程数据写入本地数据库

这里介绍下使用Database Server将远程数据写入本地数据库。

原理说明：使用这种方式时，运行端在远程，Database Server及数据库安装在本地。（由于Database Server是基于TwinCAT的，所以本地计算机也需要安装TwinCAT）。本地的TwinCAT Database Server 通过通讯方式将远程的数据读取过来并写在本地数据库。因为Database Server是基于 TwinCAT 软件的使用时

一、编写PLC程序

编写PLC程序，编写完成后下载到远程并建立Bootproject 。在使用功能块时，sNetID处需要填写 Database Server 所在处的 AMS NET ID （可在TwinCAT中的AMS Route中查询）。

二、建立数据库

建立数据库文件，完成数据库文件的配置（如建立表，设置表等）。需要注意的是一些字段的名称有特殊含义，如 Name 、Value、Timestamp 。各种数据库的建立及数据类型的对应可查询 Information System —> TwinCAT —>TwinCAT Suppliment —>Database 。

三、配置Database Server XML文件

Database设置：数据库的各项参数设置如本文件夹下

所示，Database Url填写数据库文件位置，因为是本地写，所以直接写本地地址即可（如C:\Base\data.mdb）。

AdsDevice 设置： ADSDevice 的 ADSNETID 和 PORT填写运行机的地址及端口号。如果已经使用TwinCAT System Manager添加过远程的计算机，可在右侧的Remote Computers处找到运行PLC程序的远程计算机，双击添加。

Smbolgroup设置：导入对应数据即可。