Beckhoff和KEYENCE视觉CV-X150M通讯

1.CV-X150M设置如下

IP Address:192.168.0.10

Subnet Mask:255.255.255.0

端口号:8500

结束符:CR

其他:视觉必须切换到运行状态才可以实现通讯

2.beckhoff控制器测试程序可以参考附件tcp client.pro,因为视觉做server,所以我们编辑client相应测序即可,视觉接受到指令会自动返回相应的代码(包括OK/NG,视觉相关信息:坐标,相似度等等)

程序中设置也很简单,只需要设置IP和端口号

发送代码可以参考视觉操作手册第六章:

例如发送拍照指令:T1回车

因此发送’T1$R’即可,$R就是回车的意思

如下图,先connect,再send,随后再receive,就可以读取到相应代码:T1,+00259.784,+00245.424,1

T1:固定相应代码(代表所发送的指令)

+00259.784,+00245.424:坐标信息

1:OK

再来张NG的截图:

可以发现最后1变成了0