BX9000通过MODBUS TCP和Banner的摄象机通讯

摄象机IP地址：172.16.21.1

BX9000 IP地址：172.16.21.20

笔记本IP地址：172.16.21.10

简要说明：

- BX9000，摄象机及笔记本都接到路由器上。

- Banner 的摄象机做Modbus TCP master。

- BX9000上通过TcSystemBX9000.lbx库的引用，作为ModbusTCP client读取摄象机采集的工件的数量及各自坐标，每个参数的MODBUS的偏移量地址是不一样的，有Banner这边设定好的。

- 在ModbusTCP Client读取Master（172.16.21.1）的不同类型数值采用不同的function，由于坐标等信息为非bool型数据，所以在读取的时候一般采用modbus function 4（read input regiser）。MODBUS的通讯端口固定为502.

- 剩下的PLC程序上只需把需要的偏移量和起始地址选择正确即可。偏移量的起始地址由MODBUS Master来决定。

- 其他部分请见附带的例程。