- 根据实际情况, 修改全局常量

MAX_MB_MA_CH		 作为主站的数量

RTU_QTY				 每个主站连接的RTU从站的最大数量(实际每个主站连接的数量在结构体中设置.)

RTU_OUTPUT_LIST_QTY	 RTU输出(PLC 输入)的参数最大数量(实际每个RTU输出的参数数量, 在结构体中可以单独设置)

RTU_INPUT_LIST_QTY	RTU输入(PLC 输出)的参数最大数量(同上)

MAX_COMM_WORD	每次输入输出的最大字数, 主要是预留连续的内存, 在结构体中再设置每次输入, 输出的字数

MAX_MB_SL_CH		 作为从站的数量(还没有用)

MAX_INPUT_SIZE		 Input不超过(16#800) Word

MAX_OUTPUT_SIZE	 Output不超过(16#4000 – 16#800) Word

MAX_MEMORY_SIZE	 Memory不超过(16#7FFF – 1) Word

- 各个Unit的参数初始化. 再调用功能块FB_ModbusRtuMaster_PcCom, 如果是EL60xx, 只需要在功能块中, 修改MB_Master对应的Modbus功能块就可以了.

- 功能块 FB_ModbusRtuMaster_PcCom

初始化(子程序), 主要是初始化第一次读/写从站的顺序(s_au16UnitIDFifo), 开始写的情况, 会修改原来的读写顺序.

写的时候, 是根据参数是否有变化, 判断当前是写那个从站, 读的时候都是读取au16UnitIDFifo[1]中的站号.

Rtu Input/Output(子程序), 从IN_OUT变量更新写入的参数, 并把读取到的值, 写入IN_OUT变量中.

主程序: 循环读写各个RTU从站的参数.

1. 优先写各个RTU Input 参数1

2. 写Input 参数1以外的参数

3. 循环读各个RTU Output 参数(每次按Unit ID循环读取, 在同一个Unit中, 再循环读取各个参数)

例如, 两个Unit, Unit1读取3个参数, Unit2读取2个参数.

Unit1/Reg1 --> Unit2/Reg1 --> Unit1/Reg2 --> Unit2/Reg2 --> Unit1/Reg3 --> Unit2/Reg1 --> ...

各个Unit读写的参数号, 都是单独保存的, 跟各个Unit通讯的顺序, 也是保存在FIFO中, 每次读写完成后, 更新FIFO.

如果Input数组超过2048个Word, modscan 读取地址 4x2049的值, 是Input[2048]的值, 写入到地址4x2049的值, 将是写到Output[0]. 同理, 如果Output数组超过14336个Word, output和memory也会出现同样的情况.