TwinCAT 3软件与威纶通触摸屏的ADS通讯

|  | 作者：陈利君 职务：华南区 技术工程师 公司：BECKHOFF中国 邮箱：l.chen@beckhoff.com.cn 日期：2019-02-19 |
| --- | --- |
| 摘 要： （宋体、五号、首行缩进两个字符）对于支持ADS通讯的威纶触摸屏产品，可以通过ADS的方式和倍福的TwinCAT系统通讯，配置方便，修改灵活，支持断线后自动重连。后文将一一详细描述。 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. |
| 历史版本： 2014-07-20; 沈强; CX控制器和威伦屏通讯文档.pdf. 张洪彪; 倍福PC TwinCAT 3软件与威纶通ADS通讯.docx. 2014-01-22; 朱元; WeinView触摸屏与Beckhoff控制器实现ADS通讯.pdf. 威纶通; 与Beckhoff通讯设置操作步骤.pdf. 2019-02-15; 梁剑晖; 威纶通人机界面ADS通信加入倍福TwinCAT3变量信息.docx. |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： |  |

目  录

1.	软硬件版本	4

1.1.	倍福Beckhoff	4

1.1.1.	控制器硬件	4

1.1.2.	控制软件	4

1.2.	威纶通 eView	4

1.2.1.	触摸屏硬件	4

1.2.2.	触摸屏开发软件	4

2.	准备工作	4

2.1.	网络接线	4

2.2.	设置触摸屏和PLC的IP地址	5

2.2.1.	触摸屏的IP设置	5

2.2.2.	倍福控制器的IP设置	5

2.3.	配置AMS路由信息	5

2.3.1.	TC2或者TC3运行于Win CE	5

3.	操作步骤	5

3.1.	选择HMI型号	5

3.2.	设置倍福PLC	5

3.3.	导入TC3的PLC变量	5

3.4.	在界面上使用PLC变量	5

3.5.	运行效果	5

4.	常见问题	5

4.1.	在PLC中添加屏的AMS路由信息	5

文档正文要求

（文档编写完毕后，删除本页）

内容组成： - 目录：模板中目录为“域”，如果内容超过10页，右键单击刷新域即可，否则可以删除 - 测试条件： - 标注硬件完整型号及IMG，如CX5020-0125（IMG版本：CX1800-0411-0007 v3.92）； - 软件版本，如：TwinCAT 3.1 Build 4024.7 - 准备工作：只要做一次但必须保证正确无误的步骤，比如接线（有条件建议使用示意图）、IP设置、加路由等 - 操作步骤：正常的操作截图，需保证截图完整清晰、步骤连续不跳步；部分操作说明需参考资料部分，请附带资料链接。 - 常见问题：在不同的测试和应用条件下，由不同的工程师积累的故障处理经验；也可对客户提出的一些特征性问题进行总结进行记录，有步骤部分请分步说明、必要时需配图。 截图： - 必须截出查找路径及关键部分。避免软件整个界面截图，影响阅读，使用红框突出重点，图片可适当添加文字说明。 - 尽量使全文截图显示为同样的比例 正文字体和编号： - 直接在模板上编辑文字，即可延用字体和编号设置 - 如果是复制粘贴来的文字，可使用格式刷，使之与全文风格一致

软硬件版本

倍福Beckhoff

控制器硬件

TwinCAT控制制器，PC或者EPC，包括：

嵌入式控制器：CX5020-0125（IMG版本：CX1800-0411-0007 v3.92）

工控机：C6xxx、CP2xxx、CP6xxx等

控制软件

笔记本和控制器都是基于TwinCAT 3.1 Build 4024.7版本

威纶通 eView

触摸屏硬件

以太网触摸屏，包括eMTxxx、MTxxx等。

触摸屏开发软件

EasyBuilder Pro V5.00.01 Build 2014.12.23及以上版本

安装包下载：EBproV6.02.01.274-20190111.zip

准备工作

网络接线

如果倍福控制器上有两个内置交换机的网口，比如CX90xx、CX1020，接线如下：

否则，需要使用一个普通的交换机将 编程PC、触摸屏、倍福控制器 三者连成一个局域网，才能用编程PC分别对屏和控制器进行配置。

设置触摸屏和PLC的IP地址

设置原则是，将触摸屏和倍福控制器（PLC）的IP地址和编程笔记本设置到同一网段，例如：

触摸屏的IP设置

在屏的界面手动输入IP地址为192.168.9.211，

子网掩码为255.255.255.0，

网关192.168.9.1也可以不填。

倍福控制器的IP设置

有的倍福控制器有多个网口和IP，这里要设置的是实际和屏连接的网口；

配置AMS路由信息

尽量使PLC的AMS地址需要和IP保持一致，也就是说AMS地址是在IP地址设定后在后面加.1.1，如下图所示：

TC2或者TC3运行于Win CE

使用之前提到的CERHost软件，在start—run中输入explorer进入资源管理器后，进入HardDisk\System路径，双击TcAmsRemoteMgr：

操作步骤

选择HMI型号

设置倍福PLC

导入TC3的PLC变量

在界面上使用PLC变量

运行效果

点击工程文件按钮，切换到工程文件窗口，点击下载（PC-HMI）将HMI代码下载到HMI即可。

常见问题

在PLC中添加屏的AMS路由信息

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市海淀区魏公村路6号院1号楼丽金智地中心西塔901室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场1303室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 室

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |