TwinCAT 3 NC控制AMC模拟量有刷伺服驱动器

|  | 作者：孙岩 职务：华北区 技术支持工程师 公司：BECKHOFF中国 日期：2024-11-12 |
| --- | --- |
| 摘 要： AMC品牌的模拟量有刷伺服驱动器，采用-10V至+10V的电压型模拟量输入控制有刷伺服电机的运行。 反馈采用增量式的光栅尺测量实际电机负载的位置。光栅的输出为TTL方波信号。 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. |
| 历史版本： |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： |  |

目  录

1.	软硬件版本	3

1.1.	倍福Beckhoff	3

1.1.1.	控制器硬件	3

2.	准备工作	3

2.1.	驱动器与EL4032接线	3

2.1.1.	电机与电源接头-P2	3

2.1.2.	I/O与反馈接头-P1	3

2.2.	光栅尺与EL5101接线	4

3.	操作步骤	5

3.1.	在TwinCAT 3中配置	5

3.2.	NC中的设置	7

软硬件版本

倍福Beckhoff

控制器硬件

嵌入式控制器：CX5120-0115

EL4032、EL5101

AMC伺服

准备工作

驱动器与EL4032接线

电机与电源接头-P2

P2的1、2端连接电机，2、3端连接直流48V的电源。

I/O与反馈接头-P1

P1连接EL4032的模拟量模块

光栅尺与EL5101接线

操作步骤

在TwinCAT 3中配置

- 在Motion下新建一个NC轴；

- 设置编码器类型；

- 设置驱动器类型；

- 扫描硬件；

- 关联NC Encoder与EL5101位置检测模块；

- 关联NC Drive与EL4032模拟量输出模块；

- 设置Scaling Factor；

如上图所示，根据光栅的分辨率为0.5微米，可以确定Scaling factor应设置为0.0005mm/Inc。

Encoder Mask是选择EL5101类型时系统自定设定，掩码0x0000FFFF与CounterValue的2字节无符号整数对应。如下图所示：

- 设置参考速度Reference Velocity；

使用EL4032模拟量输出模块控制伺服电机，Reference Velocity就是模拟量输出10V对用的速度。

观察电机的转速为1500rpm,如上方铭牌所示丝杠的导程为10mm。

Reference Velocity=1500/60*10=250mm/s。

- 激活配置。

NC中的设置

- 使用NC的Online选项卡可以直接对电机进行调试，使能后使用F2和F3慢速控制电机，发现控制方向与位置反馈的方向不一致，如下图更改EL5101的CoeOnline的8010:0E Reversion of rotation 参数，调整反馈方向；

- 加速调试发现跟随误差非常大，导致报错。屏蔽跟随误差报警后，如下图将Controller Kv-Factor参数设置为0，优化参考速度Reference Velocity；

造成参考速度不准的主要原因是无法知道伺服驱动器的电压速度比，即电压每加1V时，速度的增加值。只能通过观察设定速度与反馈速度的比例关系适当调整Reference Velocity。

经测试最终在Reference Velocity设定为200左右时，设定速度与反馈速度达到一致。

如上图将Controller Kv-Factor参数设置为10，下载参数，取消跟随误差屏蔽，激活配置，运行OK，跟随误差在0.4mm左右；

- 设置软限位与手动操作速度的调整；

如上图，该机构是一个直线型。为了避免滑块运行到端部造成过载需要调整NC参数中的手动操作速度，并设置软限位，设置如下图所示：

至此，调试完毕。

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市海淀区魏公村路6号院1号楼丽金智地中心西塔901室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场1303室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 室

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |