AX5000 Bode图的使用方法

|  | 作者：梁庆华 职务：系统应用工程师 公司：BECKHOFF中国 日期：2019-02-19 |
| --- | --- |
| 摘 要： 通常可以使用伯德图来测量伺服速度环的响应。 本文介绍了AX5000通过Scope和超采样，实现Bode图的测绘方法。 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. |
| 历史版本： |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： |  |

- 准备工作：

- 一台TwinCAT 3的控制器（TwinCAT 2不行），软件版本4022.0 以上；

- AX5000的firmware版本需要2.10 build 08以上；

- 编程电脑，下载的TwinCAT 3软件及ScopeView要求4022.0以上。

- 测试流程

- 扫描硬件，并配置好，确保驱动器的firmware在v2.10 build 08以上版本；

- 激活，确保电机可以使能，点动；

- 添加Dynamic Container；

- 确保TcNCObjects勾选上；激活配置；

对于新版本的TE13xx Bode组件，需额外勾选如下内容：

- 配置ScopeView，建立BodePlot示波器；

- 点击Plot，将属性的目标控制器的NetID选择为控制器的NetID；

- 伺服使能，点击ScopView的开始录制按钮，伯德图开始自动绘制；

- Scope中滤波的添加和模拟。添加滤波后可以在属性中选择合适的滤波器进行模拟；

- 采用Result Set来模拟添加滤波后的效果。右键点击plot后，增加Result Set，并在属性中选择需要模拟的伯德图和滤波；

- AX5000中滤波的使用：

- 拓展知识

A：伯德图绘制出来后，需要关注什么呢？

1）检查系统是否存在共振点，配合滤波器消除共振点；

2）检查系统的幅值裕度和相位裕度，做为速度还PID调节的依据；如果还有比较大的裕度，可以将相应继续提高（闭环伯德图）；

B：为何我们关注幅值的0db和相位的180°呢？

1） 幅频曲线是按照20lg(dy/dx）来绘制的，0db即为dy/dx=1

C：如何看相位裕度和幅值裕度？

系统带宽 BW 由闭环曲线决定.

看幅频曲线和相频曲线上-3db

或 -90度相移, 取决于哪个在先. 在这个例子中，我们取-90 度的交点. 实际交点坐标为205 Hz.

相位裕度PM 和增益裕度GM 由开环曲线确定.

PM 为幅频曲线穿越0dB时的交点. GM相频曲线穿越-180度时的交点.

PM = 180deg –130deg = 50deg

GM = 18 dB

增益裕度GM 需在 10 到 25 dB范围内.

相位裕度PM需在 35到80度范围内.

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市海淀区魏公村路6号院1号楼丽金智地中心西塔901室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场1303室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 室

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |