EK1960 TwinSAFE 紧凑型控制器本地I/O使用说明

|  | 作者：方 晴 职务：华西南区 技术支持工程师 公司：BECKHOFF中国 邮箱：qing.fang@beckhoff.com.cn 日期：2025-08-15 |  |
| --- | --- | --- |
| 摘 要： 本文介绍了EK1960 TwinSAFE 紧凑型控制器本地I/O的配置使用方法。 用户也可以访问 EK1960的手册获取相应的技术支持内容：Operating Instructions TwinSAFE Compact Controller |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. |
| 历史版本： |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： |  |

目  录

1.	软硬件配置	3

1.1.	硬件	3

1.2.	软件	3

1.3.	测试仪表	3

2.	准备工作	3

2.1.	供电及接线	3

3.	操作步骤	3

3.1.	拨码开关	3

3.2.	扫描配置	5

3.3.	导入本地安全I/O	7

4.	后续操作	9

5.	特别注意	9

软硬件配置

硬件

EK1960			1台

24V开关电源		1个

软件

TwinCAT   版本：v3.1.4024.65

测试仪表

N/A

准备工作

供电及接线

将EK1960供电正确连接，请注意X3端子的Us和Up均需供电：

本次使用笔记本电脑直连EK1960，将网线插到EK1960的X1网口。

操作步骤

拨码开关

请注意安全模块必须拨码，也就是说安全地址不可以为0，而且整个系统中每个安全模块的拨码安全地址必须不同。在本次使用中客户仅使用EK1960本地安全I/O，则把拨码开关拨为1。如图所示：

如果拨码地址不拨，为默认的0，会报错提示地址有效范围（1-65535），如图所示：

扫描配置

在Device目录下面，右键Scan设备，扫描出EK1960，如图所示：

在Safety目录下面右键新建安全工程，Target System需要选择EK1960，才能够在Physical Device找到硬件，同时我们点击同步按钮，如图所示：

导入本地安全I/O

在Alias Devices目录右键导入IO，如图所示：

这时候请注意一定回到Target System（双击）界面，然后选择校验安全工程，如图所示：

校验完成只有出现下面这个弹窗画面，才说明本地安全IO导入成功。

这时候回到导入的IO，将Linking Mode改为Local，这样才算正确配置好EK1960本地的安全IO，如图所示：

后续操作

后续操作和普通的安全逻辑模块是一样的，具体可以参考虚拟学院的相关例程：https://tr.beckhoff.com.cn/course/section.php?id=3394。

特别注意

请注意新出厂的EK1960对TE9000的版本有要求，请一定先访问倍福官网下载最新版本的TE9000进行安装：TE9000 | TwinCAT 3 Safety Editor | 倍福 中国

再完成以上操作，否则过程中可能会出现bug。

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场1303室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 室

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |