TwinCAT 3 CNC主轴功能应用

|  | 作者：金建功 职务：行业市场管理部 应用工程师 邮箱: j.jin@beckhoff.com.cn 日期：2025-06-24 |
| --- | --- |
| 摘 要： CNC主轴是数控机床的核心部件，用于驱动刀具或者工件旋转，用来实现高速、高精度的加工动作。 主轴控制需要有定速控制、变速控制、定位控制等功能。 本文是针对使用TwinCAT 3 CNC主轴功能时参数设置、G代码调用、PLC程序等内容进行说明。 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. |
| 历史版本： |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： |  |

目  录

1.	软硬件版本	3

1.1.	倍福Beckhoff	3

1.1.1.	控制器硬件	3

1.1.2.	控制软件	3

2.	在TwinCAT 3软件中的参数设置	3

2.1.	轴参数设置	3

2.2.	通道参数设置	4

3.	主轴控制	4

3.1.	G代码控制	4

3.2.	PLC代码控制	5

软硬件版本

倍福Beckhoff

控制器硬件

工控机：C6030

控制软件

笔记本和控制器都是基于TwinCAT 3.1.4024.62版本

- 在TwinCAT 3软件中的参数设置

使用主轴功能时，我们首先需要在通道参数和轴参数中进行设置部分参数。

轴参数设置

首先，在轴列表中加入主轴。然后在configuration中勾选Spindle。

接下来需要在General列表中确认主轴的Id号，此号在通道参数设置中需要用到。本文档以主轴的ID号为5做为示例：

在Parameter列表里，主轴必须要设置的两个参数：

kenngr.achs_mode			0x0004	 (P-AXIS-00015 旋转轴

kenngr.achs_typ			0x0004   (P-AXIS-00018 主轴

通道参数设置

spdl_anzahl          3    ( P-CHAN-00082 : 主轴数量，多主轴时需修改此数值

main_spindle_ax_nr   5    ( P-CHAN-00051 : 主主轴的轴号，即轴的ID号

main_spindle_name   S    ( P-CHAN-00053 : 主主轴的轴名称

spindel[0].bezeichnung    S1  ( 1号主轴名称

spindel[0].log_achs_nr    5	   ( 1号主轴ID

spindel[1].bezeichnung    S2  ( 2号主轴名称

spindel[1].log_achs_nr    11   ( 2号主轴ID

spindel[2].bezeichnung    S3  ( 3号主轴名称

spindel[2].log_achs_nr    30   ( 3号主轴ID

根据实际主轴个数以及ID号设置主轴参数。

当有多个主轴时，建议把刀具主轴设为主主轴。主主轴ID号设置完成后，可以通过G代码功能，变更成其它主轴。

主轴控制

G代码控制

G代码控制分成两种语法：

DIN syntax:

M03							顺时针旋转

M04							逆时针旋转

M05							停止

M19							定位控制

N10 M03 S1000 		;主轴以1000RPM的速度顺时针旋转

N20 Z0

N30 M04 S1000		;主轴以1000RPM的速度逆时针旋转

N40 Z100

N50 M05				;主轴停止

N60 M19 S200 S.POS100 M03	;主轴以200RPM的速度顺时针旋转停止到角度100的位置

M30

Axis-specific syntax:

<spindle_name>				通道参数中主轴名字和主主轴名字

M3, M4, M5, M19				主轴M功能

[REV100]					主轴速度100RPM

[POS100]					主轴定位位置，和M19同时用

G74							回参

G167						主轴倍率设100%

[OVERRIDE SPEED_FACT=20] 设置主轴速度倍率

N10 S[M03 REV1000] 		;主轴以1000RPM的速度顺时针旋转

N20 Z0

N30 S[M04 REV1000] 		;主轴以1000RPM的速度逆时针旋转

N40 Z100

N50 S[M05]				;主轴停止

N60 S[M19 REV200 POS100 M03] ;主轴以200RPM的速度顺时针旋转停止到角度100的位置

M30

需要注意的是，DIN语法只能控制主主轴。如果控制其它主轴，可以使用Axis-specific语法，或者使用#MAIN SPINDLE[]命令，将其它主轴设为主主轴。

N10 S100 M3 S2[REV200 M3] S3[REV300 M4]

N20 #MAIN SPINDLE [S2]    		 (S2 成为主主轴"S")

N30 S110 M3 S1[REV210 M3] S3[REV310 M4]

N40 #MAIN SPINDLE [S3]   		 (S3 成为主主轴"S")

N50 S120 M3 S1[REV220 M3] S2[REV320 M4]

N60 #MAIN SPINDLE       		 (回到初始状态S1 成为主主轴 "S")

N70 S150 M3 S2[REV250 M3] S3[REV350 M4]

N80 M5 S2[M5] S3[M5]      		 (所有轴停止)

N99 M30

主轴未回参前，只能使用M03/M04，不能使M19走定位，否则CNC系统会报警未回参。

PLC代码控制

PLC变量：

gpAx[axis_idx]^.ipo_mc_control.ext_to_ipo.command_w

gpAx[axis_idx]^.ipo_mc_control.ext_to_ipo.command_semaphor_rw

是用来控制主轴的指令，可以控制主轴速度、定位和停止等指令。

gpAx[axis_idx]^.ipo_mc_control.ext_to_ipo.command_w.vb_prog

说明：主轴设定速度，单位：10-3 °/s，类型：DINT

gpAx[axis_idx]^.ipo_mc_control.ext_to_ipo.command_w.dreh_info

说明：运动方向，类型：UINT

0：负向

1：正向

gpAx[axis_idx]^.ipo_mc_control.ext_to_ipo.command_w.geo_gm_fkt

说明：运动方式，类型：UDINT

HLI_OPTIM_RICHTEN：0x00000010定位运动时，以最短距离路径运动，优先级高于.dreh_info。

HLI_ABSOLUT ：0x00000100 绝对位置定位。

gpAx[axis_idx]^.ipo_mc_control.ext_to_ipo.command_w.fahrweg

说明：主轴目标位置，单位：10-4 °，类型：DINT

gpAx[axis_idx]^.ipo_mc_control.ext_to_ipo.command_w.satz_typ

说明：运动类型，类型：UINT

上述变量赋值完成后，把变量.command_semaphor_rw置TRUE，CNC会开始接受变量值，接受完成后，CNC把变量.command_semaphor_rw置FALSE。

以下PLC程序供参考：

注意：如果主轴使用HLI_NC_MOVE_LIN 或者HLI_NC_MOVREF模式，在到达目标位置前，变量command_semaphor_rw不会再次被CNC接受， HLI_NC_SPINDEL_STOP指令不会被下发到CNC，所以不能停止主轴。使用时需慎重。

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场1303室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 室

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |