| 编号： | BAC-TS-xxx | 上海市江场三路市北工业园区 163号5楼（200436） TEL: 021-66312666 FAX: 021-66315696 |
| --- | --- | --- |
| 日期： | 2026-7-28 |  |
| 版本： | V1.0 |  |
| E_mail: | L．Bao@beckhoff.com.cn |  |

ScopeView使用入门

# 概 述

ScopeView使用入门

| # 文档中包含的文件 |  |
| --- | --- |
| 文件名称 | 文件说明 |
| Sample.scp | Scope View文件 |
| Scope View.pro | PLC Control程序文件 |

# 备 注

关键字：Scope View

# 免责声明

我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，也欢迎您提出改进建议。 文档内容可能随时更新 如有改动，恕不事先通知

- ScopeView使用入门

1.首先，编写一段程序，而程序中的变量，之后都可以通过ScopeView来显示。

2.选择相应的target并运行程序（否则之后无法读取到PLC中的变量）

3.在开始菜单中打开TwinCAT ScopeView

4.右击Scope并点击Add Scope View

5.填写相关的信息并点击OK

6.右键点击Scope View1，并点击Add Channel

7.填写相关的信息并点击OK

8.在右边窗口中选择Acquisition，点击Change

9.在对话框中可以选择控制器的AMS Net ID及Port，点击Reload Symbols，可以读取到PLC程序中的变量，选择想要显示的变量并点击OK

10.在Display中可以选择参照的Y坐标以及Y坐标的上下限等参数

11.添加多个要显示的变量后，可以选择Y-Axis的参照轴（独立的Y-Axis或参照其他Channel的Y-Axis）

12.还可以在Style中Pen选项里可以选择线条的颜色

13.ScopeView默认的X轴Length为10，在属性中可以设定X轴Length

14.最后，点击Start（F5），在ScopeView中就可以看到所选变量的波形图

# 参考信息

Beckhoff Information System 3/2011: www.beckhoff.com