Beckhoff TwinCAT 培训自测题

一：

连接并手动配置控制器和I/O模块，并编写一个LD语言的程序，要求有2个拨钮开关，实现A,B同时打开时灯亮，单独打开时不亮。

二：

1编写一个结构体STUDENT,包含一个字符串型变量NAME，一个整型变量AGE并赋予初值“20”，一个包含10个整型变量元素的数组SCORES。

2.在MAIN函数中调用该结构体，新建一个STUDENT1，并将NAME赋值“Alice”，AGE赋值“19”，SCORES赋值“90,91,92,93,94,95,96,97,98,99”。

三：

1.编写一个包含方波输出功能块的库，要求可以控制方波的振幅，周期和偏移量。

2.编写一个ST语言的程序，调用该库输出方波的Y值。

3.使用Scope View输出该方波的图像。

四：

编写一个程序，实现A,B2个拨钮关闭时，数字输出I/O模块的4个指示灯以0.5秒的间隔顺时针亮，A开关打开时4灯全灭，B开关打开时4灯全亮。

五：

- 手动连接配置电机，通过System Manage完成使能电机，点动电机并设定速度， 从轴以2倍主轴的耦合速度转动。

- 调用运动控制功能块，编写一个ST语言的程序，完成以上操作。

六：

手动连接配置电机，使用2个拨钮控制电机的停止，要求A拨钮上升沿时电机停止，B拨钮高电平时电机停止。

七：

- 手动连接配置RS232串口线。

- 编写程序，要求每间隔1秒控制器向串口调试工具发送1个字符串“Helloworld”.

- 编写程序，要求当使用串口调试工具向控制器发送一个“t1”指令时，控制器返回当前的时间。

八：

使用ADS库，编写一个C#程序，包含1个布尔变量和1个整型变量

1. 编写PLC程序，实现一个布尔变量的输入和输出。

2. 编写PLC程序，实现一个整型变量的输入和输出。