| 作者： | 李诗语 | 上海市江场三路市北工业园区 163号5楼（200436） TEL: 021-66312666 FAX: 021-66315696 |
| --- | --- | --- |
| 日期： | 2026-7-30 |  |
| 版本： | V1.0 |  |
| E_mail: | s.li@beckhoff.com.cn |  |

CX9020多轴测试报告

概 述

测试CX9020带多轴能力，以及影响占用率的原因。

文档中包含的文件

| 文件名称 | 文件说明 |
| --- | --- |
| CX9020测试.tsm | 测试用到的配置文件 |
| CX9020测试.pro | 测试用到的程序文件 |
| CX9020测试（凸轮）.tsm | 测试用到的配置文件 |
| CX9020测试（凸轮）.pro | 测试用到的程序文件 |

免责声明

我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，也欢迎您提出改进建议。 文档内容可能随时更新 如有改动，恕不事先通知

设备列表:

笔记本（twincat版本是twincat NCI v2.11.2232）

CX9020-0112（image版本为CX9020_WEC7_HPS_v500h_TC211R3_B2232）

EL3314

EL2032

EK1110

AX5203-0000-0011*4

AX5203-0000-0012

AM3021-0C40-0000*8

AM3021-0C00-0000*2

固态继电器

电烤箱

热电偶

构架：

EL3314接热电偶采集烤箱温度；

EL2032用PWM方式输出控制固态再控制烤箱；

EK1110用线型连接方式连接5个双通道伺服驱动，控制10个轴。

测试步骤：

- 通过笔记本把主站CX9020扫描上来，并添加路由。

- 把附件程序《CX9020 测试.pro》下载到CX9020，并且在system manager中做变量连接，分别把10个轴分别和NC task中的axis1-10连接，热电偶采集的温度变量连接到fXValue，程序的输出变量连接到EL2032的通道1上，如下图：

Input：

Output：

- 之后开始测试资源占用率

首先把CX9020刷到最新的CX9020_WEC7_HPS_v500h_TC211R3_B2232，没有安装任何的supplement，只对10根轴做简单的点动控制，1路温度控制，分别减少轴的数量来观察资源占用率，如下：

| Supplement | Plc task | 轴数和温度控制数量 | 资源占用率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 没有安装任何supplement | 2ms | 10轴+1温控 | 70% |
|  |  | 8轴+1温控 | 61% |
|  |  | 6轴+1温控 | 47% |
|  |  | 4轴+1温控 | 40% |
|  |  | 2轴+1温控 | 31% |
|  | 10ms | 10轴+1温控 | 44% |
|  |  | 8轴+1温控 | 35% |
|  |  | 6轴+1温控 | 30% |
|  |  | 4轴+1温控 | 25% |
|  |  | 2轴+1温控 | 20% |

10个实轴与1个虚拟主轴做凸轮耦合，1路温度控制，分别减少轴数观察CPU占用率

| Supplement | Plc task | 轴数和温度控制数量 | 资源占用率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 没有安装任何supplement | 2ms | 10轴+1温控 | 69-83% |
|  |  | 8轴+1温控 | 64-75% |
|  |  | 6轴+1温控 | 55-67% |
|  |  | 4轴+1温控 | 46-45% |
|  |  | 2轴+1温控 | 40-48% |
|  | 10ms | 10轴+1温控 | 48-53% |
|  |  | 8轴+1温控 | 44-51% |
|  |  | 6轴+1温控 | 35-44% |
|  |  | 4轴+1温控 | 30-40% |
|  |  | 2轴+1温控 | 24-36% |

在原先凸轮程序的基础上每周期加入1000个浮点数运算

| Supplement | Plc task | 轴数和温度控制数量 | 资源占用率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 没有安装任何supplement | 2ms | 10轴+1温控 | 83-86% |
|  |  | 8轴+1温控 | 79-83% |
|  |  | 6轴+1温控 | 68-73% |
|  |  | 4轴+1温控 | 62-66% |
|  |  | 2轴+1温控 | 50-55% |
|  | 10ms | 10轴+1温控 | 48-51% |
|  |  | 8轴+1温控 | 44-46% |
|  |  | 6轴+1温控 | 37-41% |
|  |  | 4轴+1温控 | 33-35% |
|  |  | 2轴+1温控 | 26-29% |

随后用相同的image，但在原来基础多装一个supplement为TwinCAT PLC HMI CE，对10根轴做简单的点动操作，分别减少轴的数量来观察资源占用率，如下：

| Supplement | Plc task | 轴数和温度控制数量 | 资源占用率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装了TwinCAT PLC HMI CE | 2ms | 10轴+1温控 | Timeout |
|  |  | 8轴+1温控 | Timeout |
|  |  | 6轴+1温控 | 93% |
|  |  | 4轴+1温控 | 83% |
|  |  | 2轴+1温控 | 66% |
|  | 10ms | 10轴+1温控 | Timeout |
|  |  | 8轴+1温控 | 88% |
|  |  | 6轴+1温控 | 69% |
|  |  | 4轴+1温控 | 58% |
|  |  | 2轴+1温控 | 44% |

根据以上的4个测试结果，最终列出总对比表

| Plc task | 轴数和温度控制 | 简单速度控制 | 凸轮耦合 | 凸轮耦合+浮点运算 | 简单速度控制+HMI supplement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2ms | 10轴+1温控 | 70% | 65-70% | 83-86% | Timeout |  |
|  | 8轴+1温控 | 61% | 60-64% | 79-83% | Timeout |  |
|  | 6轴+1温控 | 47% | 51-56% | 68-73% | 93% |  |
|  | 4轴+1温控 | 40% | 43-47% | 62-66% | 83% |  |
|  | 2轴+1温控 | 31% | 35-39% | 50-55% | 66% |  |
| 10ms | 10轴+1温控 | 44% | 44-46% | 48-51% | Timeout |  |
|  | 8轴+1温控 | 35% | 42-44% | 44-46% | 88% |  |
|  | 6轴+1温控 | 30% | 35-38% | 37-41% | 69% |  |
|  | 4轴+1温控 | 25% | 28-31% | 33-35% | 58% |  |
|  | 2轴+1温控 | 20% | 23-26% | 26-29% | 44% |  |

结论：在CX9020 2ms TASK基础上增加浮点数运算数量会显著提升CPU占用率，另外在CX9020上面安装HMI supplement会大幅度增加CPU占用率，导致CX9020死机

最后使用\\beckhoff.com\china\Support\培训\中级培训\Embedded PC文件夹下面的 CE6 X86和ARM平台的任务管理器.rar 中的TASKMGR(ARMV4I)放到CE系统下面监视CE系统的占用率，得出结果如下

| Plc task | 轴数和温度控制 | 简单速度控制+HMI supplement |
| --- | --- | --- |
| 2ms | 10轴+1温控 | 控制器死机（无法监控） |
|  | 8轴+1温控 | 控制器死机（无法监控） |
|  | 6轴+1温控 | 60-80%（操作延时） |
|  | 4轴+1温控 | 45-65% |
|  | 2轴+1温控 | 15%-35% |
| 10ms | 10轴+1温控 | 60%-80%（操作延时，无法使能伺服轴，报错0x4650） |
|  | 8轴+1温控 | 35-55% |
|  | 6轴+1温控 | 25-45% |
|  | 4轴+1温控 | 15-35% |
|  | 2轴+1温控 | 5-25% |

结论：使用这种方式观察的CPU占用率刷新速度慢，变化的幅度很大，幅度在20%左右，参考意义不大

后续测试CX9020的2237 CE系统的IMG，和2234一样，安装HMI CE依然会导致CPU占用率大幅度增加

| Plc task | 轴数和温度控制 | 简单速度控制 | 凸轮耦合 | 凸轮耦合+浮点运算 | 简单速度控制+HMI supplement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2ms | 10轴+1温控 |  |  |  |  |  |
|  | 8轴+1温控 |  |  |  |  |  |
|  | 6轴+1温控 | 45-49% |  |  | 91-94% |  |
|  | 4轴+1温控 |  |  |  |  |  |
|  | 2轴+1温控 |  |  |  |  |  |
| 10ms | 10轴+1温控 |  |  |  |  |  |
|  | 8轴+1温控 |  |  |  |  |  |
|  | 6轴+1温控 | 30-33% |  |  | 69-71% |  |
|  | 4轴+1温控 |  |  |  |  |  |
|  | 2轴+1温控 |  |  |  |  |  |

TC3测试

将CX9020刷成CX9020_CB3011_WEC7_HPS_v602e_TC31_B4018.4的IMG，测试TC3情况下的CPU性能，对10根轴做简单的点动控制，1路温度控制，分别减少轴的数量来观察资源占用率，如下：

| Supplement | Plc task | 轴数和温度控制数量 | 资源占用率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 没有安装任何supplement | 2ms | 10轴+1温控 | 72% |
|  |  | 8轴+1温控 | 65% |
|  |  | 6轴+1温控 | 55% |
|  |  | 4轴+1温控 | 47% |
|  |  | 2轴+1温控 | 38% |
|  | 10ms | 10轴+1温控 | 50% |
|  |  | 8轴+1温控 | 45% |
|  |  | 6轴+1温控 | 39% |
|  |  | 4轴+1温控 | 31% |
|  |  | 2轴+1温控 | 27% |

添加HMI画面没有明显提高CPU占用率

2ms的Task，1周期1000个浮点数运算提升5%的CPU占用率

10ms的Task，1周期1000个浮点数运算提升1-2%的CPU占用率