PLC代码执行时间和影响因素的测试

Version 1.0

倍福广州　陈利君　2018-02-27

适用范围:

程序开发过程中，发现CPU利用率太高，希望优化PLC代码，找出到底是哪些PLC代码浪费了时间，能否优化，这是编程人员需要考虑的问题。TwinCAT PLC的TcUtinity.lib中提供了功能块GETCPUCOUNTER，可以在同一个PLC周期内多次调用，实时获取CPU时间。同一周期内两次获取的时间之差值，就是两次FB调用之间的代码执行时间。利用这个功能，不仅可以优化代码，还可以对多种PLC指令的执行时间，对相对代码在不同CPU上的执行时间做相对准确的数字对比。对于TcpIp通讯、ADS通讯、Login、Display Flow control等操作的影响CPU执行的程序，都可以做定量的分析。

测试出3个现象：

- 指令执行时间的分析

MEMCPY耗时为普通赋值语句的3倍。

赋值、取反再赋值、判断的运算时间相当，都是PLC基本指令时间。

I7虚拟机执行速度大约是CX1020的4倍

整数加减运算是赋值语句的2-2.5倍

整数乘除运行是赋值语句的1.5-2倍

- Display Flow Control对CPU执行时间的影响

当前高亮显示的代码行，会增加CPU执行时间。不高亮显示的代码行不受影响。

从SystemTaskInfoArr看出，把高亮显示代码行的窗体最小化后，LastExecTime恢复正常。

影响的程度：LAN连接的影响最大，本地虚拟机影响小10倍，虽然用ping指令响应都<1ms.

只有Display Flow Control才会影响代码执行，并且影响的程度与PLC周期无关

- Login的影响指令执行时间的分析

PLC Control对程序的Login，不会影响代码执行。只有Display Flow Control才会。

与不带IO映射且直接Login到801查看结果相比，PLC执行时间没有区别。

*CPU利用率可能有区别，因为消耗的是IO处理的时间，不是CPU运算的时间。

下文就是示例程序及其测试过程的记录和说明。

适用范围:	1

测试出3个现象：	1

分析工具:	2

测试记录	3

1.	指令执行时间的分析	3

2.	Display Flow Control对CPU执行时间的影响	5

3.	Login的影响指令执行时间的分析	11

分析工具:

功能块：TcUtinity.lib中的功能块GETCPUCOUNTER。

上图来自Information System中关于EtherCAT DC Time章节，其中的GetCpuCounter就用于执行当前代码行时获取当时的Cpu时间。这是原始时间，未经时钟同步，也不受时区设置的影响。这个FB返回的结果是T_ULARGE_INTEGER，实际上就是高低两个UDINT，单位100ns，即0.1us。

测试记录

- 指令执行时间的分析

结果：

MEMCPY耗时为普通赋值语句的3倍。

赋值、取反再赋值、判断的运算时间相当，I7虚拟机执行速度大约是CX1020的4倍。

整数加减运算是赋值语句的2-2.5倍，

整数乘除运行是赋值语句的1.5-2倍

测试方法：

示例程序：Test.pro，运行在CX1020和I7 6600虚拟机，赛扬1.0G

| 时段 | 测试内容 | CX1020 1000次 | 虚拟机 1000次 | 虚拟机 4000次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (*读取CpuCounter的语句*)，单次 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | (*MEMCPY指令耗时测量*) ，多次 | 405 | 97 | 381 |
| 3 | (*判断语句*) ，多次 | 99 | 40 | 150 |
| 4 | (*取反运算并赋值*) ，多次 | 135 | 38 | 154 |
| 5 | (*赋值语句*) ，多次 | 131 | 37 | 144 |
| 6 | (*减法运算并赋值*) ，多次 | 355 | 67 | 261 |
| 7 | (*乘法运算并赋值*) ，多次 | 253 | 48 | 195 |
| 8 | (*For语句统计耗时,7次减法运算*) | 7 | 4 | 3 |

示例程序：Test.pro

- Display Flow Control对CPU执行时间的影响

当前高亮显示的代码行，会增加CPU执行时间。不高亮显示的代码行不受影响。

从SystemTaskInfoArr看出，把高亮显示代码行的窗体最小化后，LastExecTime恢复正常。

影响的程度：LAN连接的影响最大，本地虚拟机的影响略小。

| 时段 | CX1020 1次 | CX1020高亮 1次 | 虚拟机 1次 | 虚拟机高亮 1次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 363 | 3 | 12 |
| 2 | 5 | 718 | 6 | 26 |
| 3 | 5 | 720 | 5 | 24 |
| 4 | 6 | 717 | 3 | 24 |
| 5 | 4 | 443 | 3 | 16 |
| 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 8 | 7 | 7 | 4 | 3 |

网速都极好。

- Login的影响指令执行时间的分析

结论：PLC Control对程序的Login，不会影响代码执行。

只有Display Flow Control才会影响代码执行，并且影响的量与PLC周期无关

与不带IO映射且直接Login到801查看结果相比，PLC执行时间没有区别。

*CPU利用率可能有区别，因为消耗的是IO处理的时间，不是CPU运算的时间。

测试方法：程序Test_io.pro下载到801，Test_io_811.pro下载到811，运算1000次

硬件：CX1020

执行结果在PLC2(811端口)显示

| 时段 | 801 Offline 1000次 | 801 Online | 801 Online 高亮1-5 | 801 Online 高亮1-5, 任务周期2ms | 对比基准CX1020 801 Login本地显示 无IO映射 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 3 | 358 | 359 | 4 |
| 2 | 408 | 409 | 1116 | 1117 | 405 |
| 3 | 104 | 106 | 809 | 811 | 99 |
| 4 | 142 | 138 | 845 | 847 | 135 |
| 5 | 137 | 136 | 499 | 499 | 131 |
| 6 | 334 | 333 | 333 | 333 | 355 |
| 7 | 247 | 248 | 249 | 247 | 253 |
| 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |

执行结果截屏：

801 Offline，1000次

801 Online，1000次

801 Online，1000次，开启Display Flow Control