TC2中自动更换PLC运行程序并重启

|  | 作者：夏璐杰 职务：华东区 技术工程师 邮箱：lj.xia@beckhoff.com.cn 日期：2021-08-09 |
| --- | --- |
| 摘 要： 为了方便客户升级TC2中的PLC程序，可以借助功能块“FB_CopeFileToFile”实现程序更换。 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. |
| 历史版本： 2021-08-09; 夏璐杰; TC2中自动更换PLC运行程序并重启. |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： |  |

目  录

1.	软硬件版本	2

1.1.	倍福Beckhoff	2

1.1.1.	控制器硬件	2

1.1.2.	控制软件	2

2.	TC2中Boot文件夹介绍	2

3.	FB_CopeFileToFile功能块介绍	3

3.1.	FB_CopeFileToFile功能块用法	3

3.2.	功能块FB_FileCopy源代码	4

4.	测试程序介绍	4

4.1.	硬件环境	4

4.2.	软件环境	4

5.	附录	8

1.1	功能块FB_CopeFileToFile源代码	14

软硬件版本

倍福Beckhoff

控制器硬件

CX8090

EL2008

EL2004

控制软件

笔记本和控制器都是基于TwinCAT 2.11 Build 2307版本

TC2中Boot文件夹介绍

在倍福控制器中， TwinCAT 2的项目文件总是位于“hard disk:\TwinCAT\Boot”或“C:\TwinCAT\Boot”中，所以对于某些控制器无法启动的情况，可以通过清空boot文件夹来实现TwinCAT 项目恢复出厂设置，以使控制器恢复至正常状态。

对于TwinCAT2的控制器，其Boot文件夹中的内容一般如下

其中TCPLC_P_1.wbp为引导程序 Boot project，其为每次 TwinCAT PLC Control 中执行 Create BootProject 的时候生成。

因此，对于同一套控制器及其外围设备，如果客户想进行程序升级，可以通过更换TCPLC_P_1.wbp来实现。

FB_CopeFileToFile功能块介绍

FB_CopeFileToFile功能块用法

本文档封装了一个自定义功能块“FB_CopeFileToFile”，其功能是把文件夹1中的内容复制至文件夹2中。

为了实现TCPLC_P_1.wbp的更换升级，则可以把新程序TCPLC_P_1.wbp放置在hard disk:\TwinCAT\Boot_1LED2s文件中，则当bExecute为true时，会覆盖掉hard disk:\TwinCAT\Boot中旧的TCPLC_P_1.wbp。

功能块FB_FileCopy源代码

FUNCTION_BLOCK FB_FileCopy

VAR_INPUT

srcNetId			: T_AmsNetId;	(* TwinCAT network address of the source file *)

srcFileName		: T_MaxString;	(* source file path and name *)

destNetId			: T_AmsNetId;	(* TwinCAT network address of the destination file *)

destFileName		: T_MaxString;  (* destination file path and name *)

bExecute			: BOOL;			(* rising edge start fb execution *)

tAdsTimeOut			: TIME;			(* ads timeout *)

bLogActive			:			BOOL:=FALSE;

END_VAR

VAR_OUTPUT

bBusy				:BOOL;

bError				:BOOL;

nErrId				:UDINT;

END_VAR

VAR

fbFileOpen			:FB_FileOpen;

fbFileClose			:FB_FileClose;

fbFileRead			:FB_FileRead;

fbFileWrite			:FB_FileWrite;

hSrcFile			:UINT	:= 0;(* file handle of the source file *)

hDestFile			:UINT	:= 0;(* file handle of the destination file *)

Step				:DWORD;

RisingEdge			:R_TRIG;

buffRead			:ARRAY[1..30000] OF BYTE;(* buffer *)

cbReadLength		:UDINT:=0;

cbWriteActLength:	UDINT:=0;

cnRWCounter:		UDINT:=0;

OnceMore:		BOOL;

cnRetryCounter:	UDINT;

END_VAR

VAR CONSTANT

FileIsEmpty:		INT:=16#1234;

END_VAR

RisingEdge(CLK:=bExecute);

IF RisingEdge.Q THEN

IF NOT bBusy THEN

bBusy := TRUE;

bError:= FALSE;

nErrId:=0;

Step := 1;

cbReadLength:=0;

hSrcFile:=0;

hDestFile:=0;

cnRWCounter:=0;

cnRetryCounter:=0;

END_IF

END_IF

CASE Step OF

0:	(* do nothing *)

;

1:	(* open source file *)

OnceMore:=FALSE;

cnRWCounter:=0;

fbFileOpen(  bExecute := FALSE  );

fbFileOpen( 	sNetId := srcNetId,

sPathName := srcFileName,

nMode := FOPEN_MODEREAD OR FOPEN_MODEBINARY,

ePath := PATH_GENERIC,

tTimeout := tAdsTimeout,

bExecute := TRUE );

IF bLogActive THEN ADSLOGDINT(msgCtrlMask:=ADSLOG_MSGTYPE_LOG , msgFmtStr:='open source file,step %d' , dintArg := Step);END_IF

Step := Step + 1;

2:

fbFileOpen( bExecute := FALSE );

IF ( NOT fbFileOpen.bBusy ) THEN

IF ( fbFileOpen.bError ) THEN

nErrId := fbFileOpen.nErrId;

bError := TRUE;

Step := 50;

IF bLogActive THEN ADSLOGDINT(msgCtrlMask:=ADSLOG_MSGTYPE_LOG , msgFmtStr:=CONCAT(CONCAT(srcFileName,destFileName),'File Open Error,ErrorId %d') , dintArg := nErrId);END_IF

ELSE

hSrcFile := fbFileOpen.hFile;

IF bLogActive THEN ADSLOGDINT(msgCtrlMask:=ADSLOG_MSGTYPE_LOG , msgFmtStr:='get source file handle  ,step %d' , dintArg := Step);END_IF

Step := Step + 1;

END_IF

END_IF

3:	(* open destination file *)

fbFileOpen(  bExecute := FALSE  );

fbFileOpen( 	sNetId := destNetId,

sPathName := destFileName,

nMode := FOPEN_MODEWRITE OR FOPEN_MODEBINARY,

ePath := PATH_GENERIC,

tTimeout := tAdsTimeout,

bExecute := TRUE );

IF bLogActive THEN ADSLOGDINT(msgCtrlMask:=ADSLOG_MSGTYPE_LOG , msgFmtStr:='open destination file,step %d' , dintArg := Step);END_IF

Step := Step+1;

4:

fbFileOpen(  bExecute := FALSE  );

IF ( NOT fbFileOpen.bBusy ) THEN

IF ( fbFileOpen.bError ) THEN

nErrId := fbFileOpen.nErrId;

bError := TRUE;

Step := 50;

IF bLogActive THEN ADSLOGDINT(msgCtrlMask:=ADSLOG_MSGTYPE_LOG , msgFmtStr:=CONCAT(CONCAT(srcFileName,destFileName),'File Open Error,ErrorId %d') , dintArg := nErrId);END_IF

ELSE

hDestFile := fbFileOpen.hFile;

IF bLogActive THEN ADSLOGDINT(msgCtrlMask:=ADSLOG_MSGTYPE_LOG , msgFmtStr:='get destination file handle  ,step %d' , dintArg := Step);END_IF

Step := Step + 1;

END_IF

END_IF

5:	(*read data from source file*)

cbReadLength := 0;

fbFileRead( bExecute:= FALSE );

fbFileRead( 	sNetId:=SrcNetId,

hFile:=hSrcFile,

pReadBuff:= ADR(buffRead),

cbReadLen:= SIZEOF(buffRead),

bExecute:=TRUE,

tTimeout:=tAdsTimeOut );

IF bLogActive THEN ADSLOGDINT(msgCtrlMask:=ADSLOG_MSGTYPE_LOG , msgFmtStr:='read data from source file,step %d' , dintArg := Step);END_IF

Step := Step + 1;

6:

fbFileRead( bExecute:= FALSE );

IF ( NOT fbFileRead.bBusy ) THEN

(*//fbFileRead.bEOF;*)

IF ( fbFileRead.bError ) THEN

nErrId := fbFileRead.nErrId;

bError := TRUE;

Step := 50;

IF bLogActive THEN ADSLOGDINT(msgCtrlMask:=ADSLOG_MSGTYPE_LOG , msgFmtStr:=CONCAT(CONCAT(srcFileName,destFileName),'File Read Error,ErrorId %d') , dintArg := nErrId);END_IF

ELSE

IF bLogActive THEN ADSLOGDINT(msgCtrlMask:=ADSLOG_MSGTYPE_LOG , msgFmtStr:='get Read Size  ,step %d' , dintArg := Step);END_IF

cbReadLength := fbFileRead.cbRead;

Step := Step + 1;

END_IF

END_IF

7:	(*write data to destination file*)

fbFileWrite( bExecute := FALSE );

fbFileWrite(	sNetId:=DestNetId,

hFile:=hDestFile,

pWriteBuff:= ADR(buffRead),

cbWriteLen:= cbReadLength,

bExecute:=TRUE,

tTimeout:=tAdsTimeOut );

IF bLogActive THEN ADSLOGDINT(msgCtrlMask:=ADSLOG_MSGTYPE_LOG , msgFmtStr:='write data to destination file  ,step %d' , dintArg := Step);END_IF

Step := Step + 1;

cnRWCounter:=cnRWCounter+1;

8:

fbFileWrite( bExecute := FALSE );

IF (  NOT fbFileWrite.bBusy ) THEN

cbWriteActLength:=fbFileWrite.cbWrite;

IF ( fbFileWrite.bError ) THEN

nErrId := fbFileWrite.nErrId;

bError := TRUE;

Step := 50;

IF bLogActive THEN ADSLOGDINT(msgCtrlMask:=ADSLOG_MSGTYPE_LOG , msgFmtStr:=CONCAT(CONCAT(srcFileName,destFileName),'File Write Error,ErrorId %d') , dintArg := nErrId);END_IF

ELSIF (cnRWCounter=1) AND (cbWriteActLength=0) THEN

IF bLogActive THEN ADSLOGDINT(msgCtrlMask:=ADSLOG_MSGTYPE_ERROR , msgFmtStr:=CONCAT(CONCAT(CONCAT(CONCAT('Read:',UDINT_TO_STRING(cbReadLength)),' write:'),UDINT_TO_STRING(cbWriteActLength)),'_step %d') , dintArg := Step);END_IF

OnceMore:=TRUE;

cnRetryCounter:=cnRetryCounter+1;

IF cnRetryCounter>10 THEN

bError := TRUE;

OnceMore:=FALSE;

nErrId := FileIsEmpty;

END_IF

Step := 50; (* repeat reading *)

ELSE

IF fbFileRead.bEOF THEN (*Check if the EOF flag ist set *)

Step := 50;		(*cleanup: close the destination and source files *)

IF bLogActive THEN ADSLOGDINT(msgCtrlMask:=ADSLOG_MSGTYPE_LOG , msgFmtStr:='Check if the EOF flag ist set ,step %d' , dintArg := Step);END_IF

ELSE

Step := 5; (* repeat reading *)

IF bLogActive THEN ADSLOGDINT(msgCtrlMask:=ADSLOG_MSGTYPE_LOG , msgFmtStr:='repeat reading ,step %d' , dintArg := Step);END_IF

END_IF

END_IF

END_IF

30:	(* close the destination file *)

fbFileClose( bExecute := FALSE );

fbFileClose( 	sNetId:=destNetId,

hFile:=hDestFile,

bExecute:=TRUE,

tTimeout:=tAdsTimeOut );

IF bLogActive THEN ADSLOGDINT(msgCtrlMask:=ADSLOG_MSGTYPE_LOG , msgFmtStr:='close the destination file ,step %d' , dintArg := Step);END_IF

Step := Step + 1;

31:

fbFileClose( bExecute := FALSE );

IF ( NOT fbFileClose.bBusy ) THEN

IF ( fbFileClose.bError ) THEN

nErrId := fbFileClose.nErrId;

bError := TRUE;

IF bLogActive THEN ADSLOGDINT(msgCtrlMask:=ADSLOG_MSGTYPE_LOG , msgFmtStr:=CONCAT(CONCAT(srcFileName,destFileName),'File Close Error,ErrorId %d') , dintArg := nErrId);END_IF

END_IF

Step := 50;

hDestFile := 0;

END_IF

40: (* close source file *)

fbFileClose( bExecute := FALSE );

fbFileClose( 	sNetId:=srcNetId,

hFile:=hSrcFile,

bExecute:=TRUE,

tTimeout:=tAdsTimeOut );

IF bLogActive THEN ADSLOGDINT(msgCtrlMask:=ADSLOG_MSGTYPE_LOG , msgFmtStr:='close source file ,step %d' , dintArg := Step);END_IF

Step := Step + 1;

41:

fbFileClose( bExecute := FALSE );

IF (NOT fbFileClose.bBusy ) THEN

IF ( fbFileClose.bError ) THEN

nErrId := fbFileClose.nErrId;

bError := TRUE;

IF bLogActive THEN ADSLOGDINT(msgCtrlMask:=ADSLOG_MSGTYPE_LOG , msgFmtStr:=CONCAT(CONCAT(srcFileName,destFileName),'File Close Error,ErrorId %d') , dintArg := nErrId);END_IF

END_IF

Step := 50;

hSrcFile := 0;

END_IF

50: (*error or ready => cleanup*)

IF ( hDestFile <> 0 ) THEN

Step := 30; (* close the destination file*)

ELSIF (hSrcFile <> 0 ) THEN

Step := 40; (* close the source file *)

ELSE

IF OnceMore THEN

Step:=1;

IF bLogActive THEN ADSLOGDINT(msgCtrlMask:=ADSLOG_MSGTYPE_LOG , msgFmtStr:='OnceMore! ,step %d' , dintArg := Step);END_IF

ELSE

Step := 0;	(* ready *)

IF bLogActive THEN ADSLOGDINT(msgCtrlMask:=ADSLOG_MSGTYPE_LOG , msgFmtStr:='Done! ,step %d' , dintArg := Step);END_IF

bBusy := FALSE;

END_IF

END_IF

END_CASE

功能块FB_CopeFileToFile源代码

FUNCTION_BLOCK FB_CopeFileToFile

VAR_INPUT

bExecute:				BOOL;

sSourcePathName:		STRING:='Hard Disk\TwinCAT\Boot_4LED1s';

sDestinationPathName:		STRING:='Hard Disk\TwinCAT\boot';

bLogActive:					BOOL:=FALSE;

END_VAR

VAR_OUTPUT

bBusy:					BOOL;

bError:					BOOL;

bDone:					BOOL;

END_VAR

VAR

nState:					INT;

fbCreateDir:				FB_CreateDir;

bOldExecute:			BOOL;

nCount:					INT;

nCount2:				INT;

fileList:					ARRAY [1..cnMaxNoOfFiles] OF ST_FindFileEntry;

fbFindFileList: 			FB_EnumFindFileList;

fbCopyFiles:			FB_FileCopy;

TonDelay:		TON;

END_VAR

VAR CONSTANT

cnMaxNoOfFiles:  INT:=50;

END_VAR

CASE nState OF

0:

IF bExecute AND NOT bBusy THEN

IF NOT bOldExecute THEN

bBusy := TRUE;

bError := FALSE;

bDone := FALSE;

nState := 30;

nCount:=1;

nCount2:=1;

END_IF

END_IF

30:	(* Update file list	*)

IF nCount <= cnMaxNoOfFiles THEN

fbFindFileList

(

sNetID:='',

sPathName:=CONCAT(sSourcePathName,'\*.*'),

eCmd:= eEnumCmd_First,

pFindList:= ADR(fileList),

cbFindList:=SIZEOF(fileList),

tTimeout:=t#10s,

bExecute := TRUE

);

IF fbFindFileList.bExecute AND NOT fbFindFileList.bBusy THEN

fbFindFileList(bExecute := FALSE);

fbCopyFiles(srcNetId:='',destNetId:='',	tAdsTimeOut:=t#10s);

nCount2:=1;

nState:=40;

END_IF

IF fbFindFileList.bError THEN

nState := 0;

fbFindFileList(bExecute := FALSE);

bBusy := FALSE;

bError := TRUE;

END_IF

END_IF

40:

(* copy each file from source to destination folder	*)

IF fileList[nCount2].sFileName <> '' THEN

fbCopyFiles.srcFileName := CONCAT(CONCAT(sSourcePathName,'\'),fileList[nCount2].sFileName);

fbCopyFiles.destFileName := CONCAT(CONCAT(sDestinationPathName,'\'),fileList[nCount2].sFileName);

fbCopyFiles(bExecute := TRUE);

IF fbCopyFiles.bExecute AND NOT fbCopyFiles.bBusy THEN

fbCopyFiles(bExecute := FALSE);

nCount2 := nCount2+1;

END_IF

IF fbCopyFiles.bError THEN

bBusy := FALSE;

bError := TRUE;

nState := 0;

END_IF

ELSE

nCount:=nCount+1;

nState:=50;

END_IF

50:

TonDelay(in:=TRUE,pt:=t#1s);

IF TonDelay.Q THEN

TonDelay(in:=FALSE,pt:=t#1s);

nState:=0;

bDone:=TRUE;

bBusy := FALSE;

END_IF

END_CASE

测试程序介绍

硬件环境

硬件配置为CX8090+EL2008+EL1004，其中EL1004的1-4号针脚关联变量bIn[1..4]，EL2008的1-4号针脚关联变量bIed[1..4]。

软件环境

CX8090中原始程序如下，加载了Utilities库。

现更换程序，把新程序下载到控制器，并create bootproject，然后从boot文件夹中复制TCPLC_P_1到Boot_4LED1s。

再更换程序，把新程序下载到控制器，并create bootproject，然后从boot文件夹中复制TCPLC_P_1到Boot_4LED1s。

分析ACT_changAndReboot程序可知：

当bIn[3]为true时，nSelect:=1，则新程序的目录为Hard Disk\TwinCAT\Boot_4LED1s，若bStart为true，则换更换新程序并重启。

当bIn[3]为false时，nSelect:=2，则新程序的目录为Hard Disk\TwinCAT\Boot_1LED2s，若bStart为true，则换更换新程序并重启。

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场1303室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 室

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |