本例用EL2024 的输出产生一个频率信号。接入EL5151 的通道A输入。

EL5151的设置如下：将Proess DATA / Sync Manager/Inputs选中，勾选PDO Assignment 0x1A00 和0x1A03 .

激活配置，下载PLC程序。下图显示的频率值为4996即为 49.96Hz

如果将PLC程序中 变量period值改为2 .测到的频率为24.98 Hz。

如果将EL2024的输出接到 EL5151的B通道则测不到任何值。