西门子1200 PLC通过EK9300带EL6224模块与伦茨变频器进行IO-Link通讯

|  | 作者：李明慧 职务：华北区 技术工程师 公司：BECKHOFF中国 邮箱：Minghui.li @beckhoff.com.cn 日期：2023-05-04 |
| --- | --- |
| 摘 要： 使用西门子S7-1200PLC通过EK9300带EL6224与伦茨i550 cabinet进行IO-Link通讯。 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. 1; EK9300 GSDML. 2; 伦茨变频器配置参数. 3; 西门子PLC程序. |
| 历史版本： |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： |  |

目  录

1.	软硬件版本	3

1.1.	倍福Beckhoff	3

1.1.1.	控制器硬件	3

1.1.2.	控制软件	3

2.	准备工作	3

2.1.	配置EK9300	3

2.1.1.	添加并安装GSDML 文件	3

2.1.2.	在博图软件网络视图中添加EK9300和EL6224	4

2.1.3.	配置EL6224	5

2.1.4.	分配EK9300设备名称	6

软硬件版本

倍福Beckhoff

控制器硬件

控制器：S7-1215系列

IO硬件：EK9300、EL6224

伦茨变频器：i550 cabinet

控制软件

西门子TIA Portal V16

准备工作

配置EK9300

添加并安装GSDML 文件

在博图软件网络视图中添加EK9300和EL6224

根据当时测试EK9300生产日期，选择V2.35版本。双击EK9300，可打开EK9300配置界面，添加EL6224

配置EL6224

El6224有4个IO-Link通道，对于不使用的通道，配置为Empty channel，这里使用了第二通道。伦茨变频器配置了12个byte的输入与输出，故选择16Byte in-and output

分配EK9300设备名称

设备在线，选中EK9300，点击菜单栏在线，分配设备名称。

需要注意的是，EK9300上面有个拨码开关，需要设置成由PLC分配IP地址。即9-10拨至ON，1-8拨至OFF

至此，组态完成。可根据伦茨配置的交换数据，进行程序编写。附件有伦茨变频器配置参数，以及西门子PLC程序。