| 作者： | 杨煜敏 | 上海市江场三路市北工业园区 163号5楼（200436） TEL: 021-66312666 FAX: 021-66315696 |
| --- | --- | --- |
| 日期： | 2026-7-29 |  |
| 版本： | V1.0 |  |
| E_mail: | y.yang@beckhoff.com.cn |  |

EL6601实际带宽测试

概 述

测试多台电脑沟通过EL6601传输文件的实际带宽

免责声明

我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，也欢迎您提出改进建议。 文档内容可能随时更新 如有改动，恕不事先通知

设备列表:

CX5020-0111（刷最新的img：V352 b）

EL1004

EL2024

EL6601*4

EK1100

EL9011

C6920

笔记本电脑*5

实验过程：

测试一：

构架：CX5020-0111+EL1004+EL2024+EL6601（4个）+EL9011，4个EL6601上分别连接4台笔记本电脑

测试步骤：

- 笔记本电脑连接CERHOST查看CX5020，一开始右下角是如下图：

- 通过笔记本电脑写一段简单的程序和配置进去，通过CERHOST查看CX5020中自动出现另一个网口以及其IP，此IP是EL6601的，记录此IP，例如169.254.154.20。

- 之后把EL6601上连接的4台电脑的网段都设置成和EL6601一样，169.254.X.X，4台电脑和EL6601的后两位必须不一样。

- 此时4台电脑都在同一网段，通过EL6601连到一个局域网中，把4台电脑全部开通共享，并且都共享一些文件，为了测试方便，每台电脑都共享了一部1G大小的电影。

- 首先测试电脑1对1的传输能力与扫描周期的关系

| Task Time | 下载速度 | CPU占用率 |
| --- | --- | --- |
| 50μs | 180-240KB | 66% |
| 100μs | 180-240KB | 52% |
| 200μs | 180-240KB | 28% |
| 500μs | 180-240KB | 14% |
| 600μs | 180-240KB | 12% |
| 700μs | 180-240KB | 12% |
| 800μs | 180-240KB | 11% |
| 900μs | 180-240KB | 10% |
| 1ms | 180-240KB | 8% |
| 2ms | 120KB | 6% |
| 3ms | 120-180KB | 5% |
| 4ms | 60-120KB | 4% |
| 5ms | 60-120KB | 4% |
| 6ms | 60-120KB | 4% |
| 7ms | 60KB | 4% |
| 8ms | 60KB | 3% |
| 9ms | 0-60KB | 3% |
| 10ms | 0-60KB | 3% |
| 20ms | 0-60KB | 2% |
| 30ms | 0-60KB | 2% |
| 50ms | 0-60KB | 2% |
| 100ms | 0-60KB（几乎没有） | 2% |

通过表格可以得出结论： Task Time越高，传输速度越低。

测试二：

利用测试一的配置，实现4台电脑之间，两两互传文件。

测试结果：发现传输速度不会互相干扰，不会分流，速度和测试一的表格一样。

测试三：

利用测试一的配置，实现其中3台电脑传输1台电脑中的文件。

测试结果：发现传输速度是会分流的，比如原本240KB的速度，两台电脑同时下载速度就变成了120KB，三台电脑同时下载速度更小，但看不出是均分，但总的下载速度是还是240KB。

测试四：

构架：C6920+ EK1100+EL1004+EL2024+EL6601（4个）+EL9011，4个EL6601上分别连接4台笔记本电脑

测试步骤：

- C6920作为RUN-TIME，编辑一段程序和配置本地保存。

- 同样放一部大小1G的电影到C6920中，开启共享此文件。

- 4台笔记本开始下载C6920中这部电影。（网段设置省略，可以参考测试一）

| Task Time | 电脑同时下载台数 | 下载速度 |
| --- | --- | --- |
| 500μs | 1台 | 240-300KB |
|  | 2台 | 120KB |
|  | 3台 | 60KB |
|  | 4台 | 0-60KB |
| 1ms | 1台 | 120-240KB |
|  | 2台 | 60-120KB |
|  | 3台 | 0-60KB |
|  | 4台 | 0-60KB |

可以得出结论：就算是拿工控机作为共享源，多台与其传输文件也是分流的，而且几乎是均分。