TwinCAT 3使用Core Dump工具分析Exception错误

|  | 作者：刘德实 职务：华东区 技术工程师 邮箱：ds.liu@beckhoff.com.cn 日期：2021-12-19 |
| --- | --- |
| 摘 要： PLC在运行过程中出现Exception报错，通过使用Core Dump可以分析*.core文件，从而找出报错程序代码。 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. |
| 历史版本： |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： https://infosys.beckhoff.com/content/1033/tc3_plc_intro/6884133515.html?id=9193305343691095620 |  |

目  录

1.	软硬件版本	3

1.1.	倍福Beckhoff	3

1.1.1.	控制器硬件	3

1.1.2.	控制软件	3

2.	软件设置	3

3.	程序示例	3

4.	获取Core Dump文件	4

4.1.	在线上载	4

4.2.	离线上载	5

5.	分析文件	5

5.1.	加载Core Dump文件	5

5.2.	分析Core Dump文件	6

5.3.	关闭Core Dump文件	7

6.	注意事项	7

# 软硬件版本

## 倍福Beckhoff

### 控制器硬件

TwinCAT控制制器，PC或者EPC，包括：

嵌入式控制器：CX2xxx、CX8xxx、CX50xx、CX51xx、CX90xx、

工控机：C6xxx、CP2xxx、CP6xxx等

### 控制软件

TwinCAT 3.1 Build 4024.17

# 软件设置

TC3自4024.11版本开始，支持生成core dump文件，该文件在程序发生Exception报错时可自动生成，项目下载前需要经过以下配置。

# 程序示例

如图所示，编写了一段程序，生成后提示Exception错误。

# 获取Core Dump文件

## 在线上载

编程电脑连接上PLC，打开项目程序并Login，选择菜单栏 PLC→Core Dump→Create Core Dump（下图中 1 处只是展示在线状态，此时无需 Logout）

此时会出现以下弹窗，因为PLC已经出现Exception报错，*.core文件默认自动创建在 PLC 以下路径中 C:\TwinCAT\3.1\Boot\Plc，所以下图弹窗选择“Yes”，将PLC中的*.core文件上载到编程PC中。

## 离线上载

若程序开发人员无法用PC连接至报错PLC，可以在PLC中C:\TwinCAT\3.1\Boot\Plc 文件夹中，把以 .core扩展名的文件拷贝出来，提供给程序开发人员。

# 分析文件

## 加载Core Dump文件

在PC中打开对应的项目文件，选择菜单栏PLC选项，如下图所示：

如果之前上载是在线的方式，需要先Logout

接下来出现以下弹窗：

如果是在线上载的 Core Dump文件，选择 “是”；

如果是离线上载的 Core Dump文件，选择 “否”，并从相关路径选择对应的文件。

## 分析Core Dump文件

加载完 Core Dump文件后，TwinCAT会将出错代码直接标黄，如下图所示：

## 关闭Core Dump文件

找出出错代码后，以下图方式关闭Core Dump文件。

# 注意事项

生成的Core Dump文件需要在与之编译信息匹配的项目文件中打开分析，最简单的方式就是打开报错发生前最后一次下载的项目文件。

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场1303室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 室

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |