| 作者： | 陈志光、冯国城 |  | 中国上海市静安区汶水路 299 弄 9-10 号 市北智汇园4号楼（200072） TEL: 021-66312666 FAX: 021-66315696 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务： | 技术工程师 |  |  |
| 日期： | 2020-08-28 |  |  |
| 邮箱： | gc.feng@beckhoff.com.cn |  |  |

TwinCAT HMI动态生成控件

摘 要：为了提高HMI开发质量和速度，我们需要使用轴控模板、楼层模板、空调状态模板、从站模板等。根据项目需求改变控制对象的数量，如果控制对象数量特别多，用拖控件的方法需要工程师手动加入或删除控件，以及重新绑定控件对应的变量。 TwinCAT HMI有一个新方法来实现这种需求。TwinCAT HMI是基于HTML5和JavaScript的，所以通过灵活的JavaScript，可以实现动态生成控件，并将控件中的属性变量直接绑定对应PLC中的变量。 本文用两个例程，来介绍TwinCAT HMI配合JavaScript，可以实现灵活的生成界面，绑定变量。第一个例程，介绍基础使用和配置方法。第二个例程，以一个楼宇为主题，动态生成对应楼层数，随后动态生成每层楼中实际的空调控制面板。

关键字：TwinCAT HMI，JavaScript，web

附 件： 序 号; 文件名; 备注. Sample1.tnzip. Sample2.tnzip.

免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，也欢迎您提出改进建议。

参考信息： TwinCAT HMI动态生成控件 陈志光

目  录

1.	控制软件	3

2.	例程一（Sample1）	3

2.1.	PLC程序	3

2.2.	TwinCAT HMI配置	4

2.2.1.	界面配置	4

2.2.2.	JavaScript动态生成控件	9

2.2.3.	实际效果	13

3.	例程二（Sample2）	14

3.1.	PLC程序	14

3.2.	TwinCAT HMI配置	17

3.2.1.	数据类型配置	17

3.2.2.	界面配置	19

3.2.3.	JavaScript代码	26

4.	常见问题及解决方法	27

- 控制软件

TwinCAT 3.1 Build 4024.7

TwinCAT HMI   1.10.1336.404

例程一（Sample1）

- 假设需要人员信息录入动态显示，填写序号，名字，学号，地址等信息。

PLC程序

- 新建一个PLC项目，建立一个结构体ControlStruct，该结构体用于PLC数据处理。做一个人员信息录入，需要序号，名字，学号，地址等信息。

- 再建立一个结构体HMIStruct，该结构体用于给TwinCAT HMI的JavaScript的生成控件代码绑定PLC参数。

VControlTemple：生成控件基于的模版，需要和你在TwinCAT HMI里面建立的usercontrol名字相同

VNo , VName , VNum , VLocation：用于usercontrol指向绑定的PLC变量

- 在Main程序中声明以下内容：

Counter用于手动计数TwinCAT控件数量。

- 在Main程序代码如下：

TwinCAT HMI配置

界面配置

- 新建TwinCAT HMI项目，并创建一个usercontrol模版，命名为Control1。

- 双击Control1.usercontrol.json，添加对应的Parameters

- 绘制Control1中的界面，放入Textblock控件、Textbox控件、Button控件。

- 控件属性介绍。

  - Control1背景四边用黑实线，方便动态建立后区分控件

  - Textblock控制直接写文字

  - Textbox控件绑定Control1内部的Parameters

  - Button控件，预留使用，作用是删除控件。

- 回到Desktop.view，放置Container控件、Button控件、Textbox控件

- 在侧边选择Show Configuration window。新建一个类型和PLC的类型HMIStruct相对应。

- 设置数据类型为object，取名为ControlInfoType（名字不固定，但后续用的时候要一致）并新建五个properties

- 新建一个数据类型与 PLC中的ARRAY [0..200] OF HMIStruct相对应，与第6步新建方法相同。设置成array类型，子项设置成ControlInfoType

- 新建Internal Symbols，Symbol Name为I_ControlArray和Counter

（Internal Symbols作用类似为全局变量，这个变量可以在不同的页面去调用）

- 绑定PLC变量。进入All Symbols，右键->map symbol，即可完成映射。

- Desktop界面的加号Button控件中，添加如下代码，作用是去读PLC的变量，放入HMI中的I_ControlArray和Counter。

- Control1界面的减号Button控件中，添加如下代码。

JavaScript动态生成控件

- 新建一个Function（javaScript），命名为CreateUserControl.js

- 介绍其中用到的几个函数：

  - TcHmi.Controls.get("TcHmiContainer")

获取到html里控件的对象

  - TcHmi.ControlFactory.createEx

根据参数提供的type name创建控件对象。

注：ControlFactory还有一个函数接口Create，可以创建简单的控件，具体可以看帮助

'data-tchmi-target-user-control'：

创建对象对应的模版类型，需要与定义的Usercontrol名称一致

'data-tchmi-No'：

传递创建对象对应的绑定参数，按照TwinCAT HMI的要求，需要按照'%s%[绑定变量]%/s%'这个格式来写

  - container.addChild(childControl1);

在container控件中加入childControl1子控件并显示

  - UserControl1.destroy();删除控件

- 最后在加号按钮和减号按钮添加CreateUserControl函数

实际效果

- 按了加号，新增控件，按了减号，就会删除控件。

- 控件中的变量对应了PLC数组中的变量

例程二（Sample2）

以一个楼宇为主题，动态生成对应楼层数，随后动态生成每层楼中的空调控制开关，设定温度，实际温度。

PLC程序

- Main程序中，目前声明0~20层楼，并编写逻辑，捕获每一层的楼层按钮，可根据实际需求进行改变最大层数。

- HMI子程序中根据设定楼层数计算实际会在TwinCAT HMI中显示的楼层，给楼层属性赋值方便TwinCAT HMI中绑定PLC变量。

当i=20的时候firstchange=false，因为这些值的内容是相同的，但是如果用声明变量赋初值的方式又太复杂繁琐，所以通过程序for循环一次来进行赋值。

- 最后为了在TwinCAT HMI中显示每个楼层的空调数目，专门拉出一个结构体以便给HMI中的DataGrid进行显示用。

  - TwinCAT HMI配置

数据类型配置

- 新建四种数据类型，新建方法同上一章。

- AirHMIStruct和Array[0..7] OF AirHMIStruct

- ControlInfoType和Array[0..20] OF ControlInfoType

- 实例化内部变量

- 绑定PLC变量

界面配置

- 主界面配置事件如下：

Refresh按钮： PLC变量赋值给HMI的内部变量，并调用生成楼层JS代码和清除空调控件JS代码

DataGrid按钮和ACStatus按钮：用于切换content界面

Clean和CleanALL：删除控件

TotalFlool中的textbox：用于显示并可修改当前大楼层数，若改了，则Changeable置为true触发PLC逻辑，PLC会重新计算楼层并赋值楼层名，因为之后的JS代码会以楼层名是否存在来生成控件。

- content界面

content界面在region中进行切换显示，一共由两个界面：DataGridofAir.content和UserControlofAir.content

UserControlofAir.content：放了一个container控件，之后会用JS代码在此之中生成控件

DataGridofAir.content：显示PLC中的datagridstruct，并配置事件允许改变值。

- usercontrol界面配置

一共用到了4个usercontrol界面

  - Floor. usercontrol:用于楼层显示。内部参数有FloorName、FloorColor和FloorButton，由polygon控件和textblock控件组成。

textblock显示楼层名字。

事件配置：

双击显示Datagrid列表

Enter和Leave事件，当鼠标进入之后改变polygon的颜色

Down和up事件，触发动态生成Temperature.control控件的JS代码。

  - Temperature.control：由Textblock，Textbox，Togglebutton，系统控件和RadialGauge自定义的控件组成。

Togglebutton设置：

RadialGauge设置：

  - RadialGauge.control：由TcHmiRadialGauge系统控件绘制而成，因为系统的是整个圆，实际只需要半圆，所以自定义加工了一下。

  - NullTemperature.control：由textblock组成，当没有空调的时候显示此控件。

JavaScript代码

本例程一共写了4组JS代码

- CreateUserControl.js：动态生成楼层Floor. usercontrol，用FloorName进行判断楼层是否存在，存在则新建，不存在则用destory删除。

- CreateTempDevice.js：生成Temperature.control或者NullTemperature.control控件。

根据画面大小，可以显示6个所以超过6个就跳出。

通过PLC代码来识别哪一个楼层按钮被按下，随后捕获对应楼层的空调数，并生成控件

当空调数为0的时候，生成NullTemperature.control。

- CleanTempDevice.js：删除Temperature.control类控件。

- CleanALL.js：删除所有动态生成的控件（想删除别的控件也可以）。

常见问题及解决方法

- 如果报错如图，说明动态绑定的变量不正确。

  - 检查Twincat HMI configuration中的变量有没有绑定。

  - 检查Reason中变量的名字是不是对应PLC变量的名字。

比如这个就是变量不小心打错了，PLC里边实际是breset

另外注意大小写问题，TwinCAT HMI是区分大小写的

- 在指定PLC变量绑定的时候，可能不知道这个变量是怎么写其的地址。

比如这个在PLC中的变量引索是MAIN.FloorStruct1[0].Airconditioner[0].ActTemperature

在HMI中它的绑定是什么。

建议在画面用拖一个Textbox控件，然后直接绑定一下这个变量，就可以看到这个变量格式了。

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666		传真: 021-66315696		邮编：200072

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		传真: 010-82200039		邮编：100035

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路16号高德置地G2603室

电话: 020-38010300/1/2 	传真: 020-38010303		邮编：510623

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 房

电话: 028-86202581 		传真: 028-86202582		邮编：610016

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 |  |
| --- | --- |
|  | 倍福中文官网： https://www.beckhoff.com.cn/ |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |