使用腾讯云实现远程维护

|  | 作者：冯国城 职务：技术工程师 邮箱：gc.feng@beckhoff.com.cn 日期：2021-12-01 |
| --- | --- |
| 摘 要： 本案例使用并配置腾讯云，对现场联网的控制器，直接在线控制器，进行远程桌面。 关键字：云服务器，TwinCAT，ADS，MQTT，远程维护 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： |  |

目  录

1.	配置要求	4

1.1.	ADS Over MQTT概念	4

1.2.	软件要求	4

2.	云服务器配置	5

2.1.	购买服务器	5

2.2.	配置服务器	5

2.2.1.	总览	5

2.2.2.	远程桌面	7

2.2.1.	防火墙	7

2.2.2.	安装Mosquitto	8

2.2.3.	启动Mosquitto	8

2.2.4.	端口映射	9

3.	笔记本配置	10

4.	控制器配置	11

5.	在线控制器	11

配置要求

硬件：控制器一台，笔记本一台，云服务器一台

ADS Over MQTT概念

调试电脑与云端相连，控制器与云端相连，通过云端MQTT转发ADS，实现在调试电脑中直接在线控制器（与网线直连一样操作）。

软件要求

需要TwinCAT 3.1 build 4022.0以上版本

云服务器配置

购买服务器

进入腾讯云服务器活动页面，如果是新用户会有一定的折扣，价格相当优惠。但是如果是续费或者老用户则会变成正常价格。这里没有推广倾向，仅仅是分享经验，请自行根据需求，选择对应的云服务商（阿里云、百度云等等）进行购买云服务器。https://cloud.tencent.com/act

  - 配置服务器

    - 总览

进入腾讯云控制台（https://console.cloud.tencent.com/lighthouse/instance/index）

此处我购买的是轻量应用服务器。配置是CPU：2核 内存：4GB 硬盘：80GB

新建一个云服务器，也可能在你购买的时候已经帮你默认新建好了。

我安装的系统为Windows Server 2016 DataCenter 64bitCN，类似WIN10。这个系统并不是一锤子买卖，如果喜欢用Ubuntu的也可以后期重置系统。

点击进入该云服务器。其中有几个重要的关键点：1、外网IP；2、内网IP；3、防火墙；4、重置密码

    - 远程桌面

因为装的是windows系统，所以可以通用远程桌面软件进行登陆，直接输入云服务器的外网IP地址就可以了，

输入对应的用户名和密码。（用户名默认Administrator，密码需要自己手动重置）

    - 防火墙

因为ADS Over MQTT是通过Mosquitto进行中间转发消息，其中用到TCP端口1883（如果带TLS则需要8883），直接将云服务器的防火墙关闭，开放所有端口（注意这样不安全，网络安全问题是日后最常见的问题，此处仅仅是为了测试方便才打开所有端口）。

    - 安装Mosquitto

Mosquitto官网：https://mosquitto.org/download/

下载完成后直接通过远程桌面传到云服务器硬盘中，然后以管理员身份进行安装

    - 启动Mosquitto

到计算机服务管理中，找到Mosquitto Broker

    - 端口映射

之前获取到两个IP，一个是外网，一个是内网。腾讯云服务器的架构是外侧大虚拟机有一个外网IP，新建的云服务器只是在虚拟机中又创建了一个虚拟机。所以需要将外网IP的内容映射到内网IP中，才能实现通讯。

打开CMD命令行，输入

netsh interface portproxy add v4tov4  listenport=1883 connectaddress=127.0.0.1  connectport=1883

监听1883端口，转发到127.0.0.1的1883端口

netsh interface portproxy show  v4tov4

查看所有映射内容

- 笔记本配置

硬件：笔记本电脑

软件：TwinCAT 4024.22

本机系统版本：WIN10 1809

在笔记本的C:\TwinCAT\3.1\Target\ StaticRoutes.xml中编辑。完成后，切一下模式状态，让路由表生效。

随后笔记本要连接外网，要能ping通云服务器1883端口。（ping端口可以使用TELNET指令：https://jingyan.baidu.com/article/ae97a646b22fb6bbfd461d19.html）

<Mqtt>

<Address Port="1883">159.158.255.255</Address>

<Topic>VirtualAmsNetwork_CX5240</Topic>

</Mqtt>

- 控制器配置

硬件：C6015

软件：TwinCAT 4024.22

本机系统版本：WIN10 LTSC

在笔记本的C:\TwinCAT\3.1\Target\ StaticRoutes.xml中编辑，填入相同的内容。切一下模式状态，让路由表生效。将控制器连入外网中。

- 在线控制器

新建一个TwinCAT项目，在Routes中就会出现添加过的这段路由，并在线的控制器，与插网线的方法是一模一样的。

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路16号高德置地G2603 室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 房

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |