TwinCAT 3 用FB_FileWrite写中文字符

|  | 作者：夏辰斐 职务：技术支持工程师 邮箱：cf.xia@beckhoff.com.cn 日期：2022-10-19 |
| --- | --- |
| 摘 要： 本文通过使用FB_FileWrite功能块结合Wstring转UTF-8指令与Wlen测算中文字符个数指令，将中文字符写入txt文件中。 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. 1; FileWrite.tnzip; 文档例程. |
| 历史版本： |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： |  |

目  录

1.	软硬件版本	3

1.1.	硬件版本	3

1.2.	软件版本	3

2.	所用Function Block与Function 说明	3

2.1.	FB_FileOpen、FB_FileWrite、FB_FileClose	3

2.1.1.	FB_FileOpen	3

该功能块用于打开或创建目标txt文档，并规定写入模式。	3

2.1.2.	FB_FileWrite	4

2.1.3.	FB_FileClose	4

2.2.	WSTRING_TO_UTF8	5

2.3.	WLEN	5

3.	程序编写	6

3.1.	变量声明部分	6

3.2.	主程序编写	6

3.2.1.	转码及字符个数计算	6

3.2.2.	File Function Block的声明调用	7

3.2.3.	Case语句自动循环写入	8

3.2.4.	换行	9

# 软硬件版本

## 硬件版本

笔记本电脑 Win10企业版

## 软件版本

TwinCAT  V3.1.4024.32

# 所用Function Block与Function 说明

## FB_FileOpen、FB_FileWrite、FB_FileClose

所有File Function Block的功能块解释说明连接：

https://infosys.beckhoff.com/content/1033/tcplclib_tc2_system/4566804235.html?id=6506883891513442529

### FB_FileOpen

### 该功能块用于打开或创建目标txt文档，并规定写入模式。

结合info链接的引脚说明，需要填写的输入引脚如上：

sNetId 中填写需要写入的目标的NetId（可以是本机或是控制器）；

sPathName 设定目标本地要打开或创建的文件路径和文件名；

bExcute 功能块触发位，上升沿有效；

tTimeout 规定通讯时长;

nMode 选择txt文档的写入模式，各类模式对应的功能可参考info的链接说明:

ePath 选择txt文档的打开模式，需要根据路径的不同进行选择，具体内容可参考info链接中的E_OpenPath说明：

另外在输出引脚中的hFile引脚可以理解为目标文件的ID，后续功能块的hFile引脚都可用找个ID来识别所要操作的目标文件。

### FB_FileWrite

通过该功能块对目标文件进行写入操作。

结合info链接的引脚说明，需要填写的输入引脚如上：

hFile 填写FB_FileOpen输出引脚hFile中输出的内容；

pWriteBuff 填写需写入数据的地址，可通过ADR操作符来获取；

cbWriteLen 填写需写入数据的字节长度，可自行规定写入的长度或通过SIZEOF操作符来获取；

### FB_FileClose

通过该功能块关闭目标文件来完成一次写入流程。

若需要在写入完成后看到所写的内容，必须使用这三个功能块完整的执行一次写入流程，完整的写入流程是指：先用FB_FileOpen打开或创建需要的目标文档，随后用FB_FileWrite写入所需要写入的内容，最后用FB_FileClose关闭目标文档。

## WSTRING_TO_UTF8

使用FB_FileWrite写入中文字符或特殊字符时，若直接以Wstring数据类型写入，转换中会出现乱码或无法识别的字符，所以需要将字符转换为txt文档能够识别的UTF8格式来进行写入。

功能说明链接，该功能在Tc2_ Utilities中，需添加后才能进行调用：

https://infosys.beckhoff.com/content/1033/tcplclib_tc2_utilities/3483049227.html?id=1615333347779599462

需要填写的内容如上：

pDstUTF8  指向转为UTF8后的变量地址（此处将变量定义为string类型也能成功转码）；

pSrcWstring 指向需要转码的中文字符地址，可用ADR操作符获取；

nDstSize 转码后的变量字节长度大小，可用Sizeof操作符获取。

除此之外，若要成功使Wstring转为UTF8的编码格式，还需在变量声明区转码后的变量前加一段属性：{attribute 'TcEncoding':='UTF-8'}。

## WLEN

功能说明链接，该功能在Tc2_Standard库中，可直接进行调用：

https://infosys.beckhoff.com/content/1033/tcplclib_tc2_standard/2260773387.html?id=5043866234088497158

该功能用来测算需要写入的中文字符个数，由于用Sizeof来测算字节长度在写入中文字符时会有多余的空格出现，因此使用Wlen功能直接测算字符个数并计算字节长度以规避该问题。(或可尝试使用F_LTrim和F_Rtrim功能来去除字符串功能，功能链接如下:

https://infosys.beckhoff.com/content/1033/tcplclib_tc2_utilities/35126795.html?id=6101918998057981211)

# 程序编写

程序部分编写了一段非常简单的代码来实现使用File Function Block自动写入中文字符的功能以供参考，同时，info上提供了一段更多File Function Block使用的例程作为参考，例程链接如下：

https://infosys.beckhoff.com/content/1033/tcplclib_tc2_system/710612235.html?id=4137033351374944595

## 变量声明部分

该程序实现的是每9秒钟往目标文档中写入“倍福中国”的中文字符。

其中需要注意的是，第10行的属性为把String类型变量转码类型定义为UTF-8，因此必须插在需转码的字符之前，否则会导致转码后的字符为乱码。

成功转码的监控界面：

转码失败后的监控界面：

属性写在两者前

属性写在两者后

## 主程序编写

### 转码及字符个数计算

程序主题以简单的Case语句实现自动循环写入的功能，在Case语句之外可以编写转码与中文字符个数计算的功能：

可提前在线监控观察转码是否成功及测算的字符个数是否正确：

### File Function Block的声明调用

创建一个Action并在其中对所用的功能块进行声明调用

结合文档的功能块说明和info链接填写引脚

由于是Local本机测试，所以sNetId引脚直接采用默认的Target System的NetId，也就是本机的NetId。

其中nMode的模式选择的是：

根据模式说明可以得知该模式下，若目标文件不存在会自动创建txt文件并进行写入，且每次写入的内容不会覆盖先前的内容。

ePath根据文件的路径来选择打开的模式，由于本文件的路径是在本地的E盘，所以无需设置别的模式，ePath为1即可；如图所示，若文件的路径在Boot文件夹中，则需要将ePath设置为PATH_BOOTPRJ。

FB_FileWrite在填写时需要注意hFile引脚需要为FB_FileOpen的hFile引脚的输出内容，否则没有办法正确写入，在该程序中直接引用FB_FileOpen的引脚。

同时，由于WLEN功能测算的是需写入的中文字符个数，而在UTF8格式的txt文档中，一个中文字符所占的字节长度为3个，所以在填写cbWriteLen时需要讲测算的结果乘3以保证写入完整。（经过测试，只有在能完整写入一个中文字时，写入才不会是乱码，例如写入字节长度为3、6、9、12；若写入字节长度为8、10、11等，程序没有办法完整写入一个中文字符，会导致先前的写入与现在的写入都为乱码的现象，所以需要注意必须完整写入一个字符。）

FB_FileClose和定时器的Ton1的调用。

### Case语句自动循环写入

调用Action后执行Case语句，每3秒切换到下一个功能块的执行,单次写入共9秒。

在每次执行到Step20时，可以根据路径打开目标文件并检查写入是否成功。（若需删除写入文件需要在知道到Step20步，也就是FB_FileClose执行时进行删除，否则系统会默认txt文件被打开无法删除）

由于FB_FileWrite中的cbWriteLen设定的字节长度为正好写入4个中文字符，所以两两之间没有空格，写入效果如下：

### 换行

有时写入的数据或字符需要换行保存，在写入的数据或字符后跟上换行符即可：

https://tr.beckhoff.com.cn/mod/data/view.php?d=19&rid=1424

以$R为例：

在需写入的中文字符后加上$R，在UTF8编码格式的txt文档中，换行符所占的字节数为1，所以需更改FB_FileWrite的cbWriteLen计算式以保证写入换行符（字节长度必须正好为写入的字符串长度+1，多或少会导致无法换行或换行后有多余空格出现的情况），加入换行符后WLEN测算的字符个数会变为5个， cbWriteLen计算式更改如下：

程序更改后，写入中文字符的效果如下：

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场1303室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 室

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |