两台CX控制器之间EAP通讯

硬件：

CX5020、CX2030、PC、交换机CU2008

接线：

CX5020、CX2030、PC均通过网线连接至交换机CU2008

CX2030配置

PC建立与CX2030的路由，右键Devices  ，选择Scan开始扫描，添加Device2点击OK，如下图所示：

右键Device2，添加新项，选择Network Variable Publisher,

右键Box1（Publisher）,添加1个byte，

编写PLC程序，

仅需在变量声明区声明变量

链接VarData至PLC变量pub_var1 ,激活配置，运行PLC，

CX5020配置

CX5020的网口2（上边的网卡）连接至交换机，PC建立与CX5020之间的路由

右键Devices  ，选择Scan开始扫描，添加Device1 点击OK，如下图所示：

右键Device1 ，添加新项，选择Network Variable Sublisher ,如下图所示：

选择 Browse for Computer

之后选择 CX-1CC658，点击OK，

选择 红色方框内，点击OK，

编写PLC程序

只需声明变量  pub_var2 ，sub_var2

连接VarData至PLC 内变量sub_var2 ，激活配置，运行PLC，

测试结果：

CX2030内变量pub_var1赋值123，CX5020内变量sub_var2也变为123，如下图所示：

同理:

CX5020可以添加Network Variable Publisher变量，CX2030可以添加Network Variable Sublisher，方法如上。