AX5000驱动器TouchProbe配置方法

|  | 作者：冯国城 职务：行业应用工程师 日期：2023-07-07 |
| --- | --- |
| 摘 要： 本文解释了什么是探针,AX5000开启TouchProbe的方法,以及多台驱动器如何通过一个probe信号获取位置 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： |  |

目  录

1.	探针介绍	3

1.1.	什么是探针	3

1.2.	应用场景	3

2.	硬件配置	3

2.1.	倍福Beckhoff	3

3.	AX5000配置并开启TouchProbe功能	3

3.1.	操作步骤	3

3.2.	PLC程序	7

4.	多台驱动器通过一个probe信号获取位置	9

4.1.	应用背景	9

4.2.	配置方法	9

4.3.	程序解释	11

4.4.	实际效果展示	12

探针介绍

什么是探针

探针功能是通过硬件的方式来实现对轴的当前位置进行实时的捕捉，一般是通过参数化事件存储当前轴位置。例如，在驱动器中，这一事件可能是数字量输入的信号沿。该位置数据将由驱动器立即存储，不受PLC周期的影响。

探针功能的实现需要在驱动器中对探针的相关的参数进行配置，此外还需要配合MC_TouchProbe功能块来实现。通过该功能块可以对探针进行管理，决定何时激活探针功能、是否需要设定触发的窗口值等。

应用场景

探针一般广泛应用在包装、印刷等需要对物体位置需要快速捕捉的场合。比如包装行业的贴标机，高速贴标机一般可达到一分钟500瓶的速度，这时标的速度非常快，要在高速过程中对每张标的mark点进行捕捉，从而判断每张标的切口是否准确，假如不准确就需要进行纠偏。所以对标的mark点的捕捉精度就极其重要，是进行位置纠偏的前提。

硬件配置

倍福Beckhoff

TwinCAT控制制器，PC或者EPC，包括：

嵌入式控制器：CX5020-0125

TwinCAT版本：4024.47

驱动器： AX5206-0000-0214

AX5000配置并开启TouchProbe功能

操作步骤

- 在drive manager中选中probe unit

- 选择信号来源类型上升沿还是下降沿,Mux1可以选择由驱动器上的8个DI点,Mux2还能够可以选择第三方编码器中的Z相信号.

- Logic中选择启用Mux1还是Mux2的方式,例程选择Mux1

- 选择是否需要这个信号上升沿还是下降沿获取到的位置,将对应的开关闭合即可,本例程仅需要用到上升沿锁存的位置

- 选择信号触发类型,是单次触发还是连续触发(本文采用了单次触发).以及touchprobe功能是由safeop切到op自动开启,还是用S-0-0170进行开启

- 最后点击modify settings in startuplist and process data. 弹出对话框直接点击OK即可,软件会自动将所需要的过程数据添加到通道中.

- 同时也请检查是否自动添加,如果没有添加可以手动加上AT和MDT.手动添加完成后,需要去NC轴重新绑定一下IO,变量就会自动连接上

PLC程序

- WindowOnly ：当为0时，表示不需要窗口设定、任何时候只要条件触发，就把当前值记录下来。当为1时，只有当轴实际位置在窗口内，这时条件触发才会记录。FirstPositon:窗口设定的第一个值LastPostion:窗口设定的第二个值

- 具体参数意义可以看info链接(https://infosys.beckhoff.com/content/1033/tcplclibtc2mc2/70072203.html?id=3345877667120870012)

- 例程:开启配置TriggerInput,开启bLatch为True,如果驱动器上的DI点被触发了,完成了一个上升沿到下降沿的动作后,MC_TouchProbe1的Done会变成TRUE.会将刚刚配置过触发的位置返回到RecordedPos

- Axis:axis_ref;

- RecordedPos:lreal;

- MCTouchProbe1: MCTouchProbe;

- TriggerInput.EncoderID:=Axis[1].NcToPlc.AxisId;

- MC_TouchProbe1(
 Axis:= Axis[1], 
 TriggerInput:=TriggerInput , 
 Execute:= bLatch, 
 WindowOnly:= , 
 FirstPosition:= , 
 LastPosition:= , 
 Done=> , 
 Busy=> , 
 CommandAborted=> , 
 Error=> , 
 ErrorID=> , 
 RecordedPosition=> RecordedPos, 
 RecordedData=> );

多台驱动器通过一个probe信号获取位置

应用背景

问题1：某客户的系统中同时采用了倍福的控制器、 AX5000 驱动器和其他厂家的伺服驱动器（支持 EtherCAT 总线），客户要求对其他厂家的伺服进行位置捕获。 而由于功能限制，该厂家伺服不支持 Touch Probe 功能， 如何解决该问题？

解释回答：通常，采用 XFC 模块（如 EL1252） 就可以解决这个问题， 但这样势必增加了成本。

问题2：某客户用了多台AX5000驱动器,在同一个时刻需要同时触发touchprobe.

解释回答：通常,将探针信号通过物理方式连接到每一个驱动器的DI端子上,这种方式应对少量驱动器可以实现,但是如果是分布分散,数量多的驱动器的话,会大大增加布线困难以及电路干扰问题.

综上所述的两个问题,由于系统 中本身带有 AX5000 驱动器,我们通过试验,提出了一种借助 AX5000 实现第三方伺服位置捕获的方法, 即借助 AX5000 在执行 MC_TouchProbe 功能时的时间戳,实现类似 XFC 模块的功能。

配置方法

- 总览

三种方式获取AxisB在AxisA触发probe时候的位置值

- 方法一配置

在Axis_A对应的驱动器通道中,引出Digital inputs,并绑定到PLC变量中

- 方法二配置

以物理的方式,将AxisA的probe信号,接到AxisB的DI引脚上,并配置probe unit,配置方法见上文AX5000配置touch probe

- 方法三配置

首先配置好AxisA的touch probe.在过程数据中添加P-0-0253,触发上升沿的DCtime.(注意,如果是要取下降沿的,那就去添加P-0-0254),并绑定到程序变量中(axisaDctime AT %I*:tdctime32;)

程序解释

通过触发AxisA的probe,同时获取到P-0-0253的dctime,将dctime放入XFCPositionAtTime(经过测试使用ConvertDcTimeToPos也可以)转化出Axis_B的位置.

注意tdctime32的有效时间是2s,所以触发了porbe之后应当立即使用XFCPositionAtTime来进行转化并存储时间

实际效果展示

将Axis_B以1800°/s进行匀速运行

以AxisB的touch probe位置进行基准对比,RTrig获取的位置明显与probe获取到的差距很大,通过dctime转化出来的pos,与probe位置非常接近。

如果没有非常严格苛刻的要求的话，可以用方法三来替代接线touchprobe，通过获取某一个驱动器触发的dctime，通过转换来得到其他驱动器在此时刻的位置。这样也就省去了现场许多布线以及驱动器没有touchprobe功能的烦恼

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路16号高德置地G2603 室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 房

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |