TwinCAT 3通过电机多圈绝对值编码器保存绝对位置

|  | 作者：牛凯、唐胜强 职务：华西南区 技术工程师 邮箱：kai.niu@beckhoff.com.cn 日期：2024-1-9 |
| --- | --- |
| 摘 要： 对于电机反馈形式选择，现在很多客户选择多圈绝对值编码器方式，如何解决绝对值驱动器长时间单方向旋转导致编码器溢出，重启后出现位置突变的问题。本文探讨通过修改编码器参数Position bias的方法，实现断电后保持编码器位置。 注：本文原理上采用写掉电保持型数据文件将计算好的Position Bias数值保存，上电自动写入轴参数，所以无法确保掉电瞬间能将数据完全保存，具有一定的风险性。参考本文时需要实际测试确认效果，建议结合本文第四节的内容，使用UPS/Novram方式实现。 此外本文是基于Position Bias参数写入以实现位置补偿，所以面对设备事先需要修改Position Bias参数设置机械原点的情况，有一定的冲突。大家可以根据实际情况适当调整计算公式。 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. 1; ABSOLUTE MULTITURN ENCODER_test.tnzip; 写文件方式实现位置保存的例程. 2; TwinCAT Project51.tnzip; UPS实现位置保存的例程. |
| 历史版本： |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： 《TwinCAT 3通过电机单圈编码器保存绝对位置》——解宏博 《驱动器反馈计数单次溢出解决方法》——邵伟栋 |  |

目  录

1.	软硬件版本	3

1.1.	倍福Beckhoff	3

1.1.1.	控制器硬件	3

1.1.2.	控制软件	3

2.	准备工作	3

2.1.	网络接线	3

3.	操作步骤	3

3.1.	设置驱动器工作模式和轴编码器参数	3

3.2.	样例程序说明	5

3.2.1.	添加库文件	5

3.2.2.	溢出圈数计算	5

3.2.3.	计算Position bias值	6

3.2.4.	使用WritePersistentData记录保持变量	6

3.2.5.	使用MC_WriteParameterPersistent写参数	6

3.3.	运行效果	7

3.3.1.	正常断电情况	7

3.3.2.	异常断电情况	8

4.	通过UPS方式实现位置断电保存	11

4.1.	NC-Task SAF中的Retain Data设置	11

4.2.	编码器参数设置	12

4.3.	EL7201-9014驱动器参数设置	13

4.4.	Ups功能块实现	13

4.5.	运行效果	14

5.	常见问题	15

软硬件版本

倍福Beckhoff

控制器硬件

嵌入式控制器CX5140-0122

伺服驱动器EL7201-0010

伺服电机AM8111-0F20-0000

控制软件

笔记本基于TwinCAT 3.1 Build 4024.32版本

控制器基于TwinCAT 3.1 Build 4024.35版本

准备工作

网络接线

如图所示，调试笔记本通过网口和CX5140-0122网口连接，更改两个网卡在一个网段，添加ads路由； EL7201-0010挂在CX5140-0122后面；AM8111-0F20-0000通过OCT电缆和EL7201-0010连接。

操作步骤

设置驱动器工作模式和轴编码器参数

设置的驱动器工作模式为位置模式。

Scaling Factor Numerator：中文含义为“标度因子分子项”也可译为“比例系数分子项”。

Scaling Factor Denominator：中文含义为“标度因子分母项”也可译为“比例系数分母项”。

这两个参数配合使用用来进行单位换算，用来把实际编码器反馈值的增量换算成NC中显示的位置值增量，通常把Scaling Factor Denominator设置为电机转动一圈时编码器的反馈上来的脉冲值，Scaling Factor Numerator设置为电机转动一圈时所对应的工件位移量（注意这个参数的单位是mm/INC，即每个脉冲值对应的位移量）。

本次测试Scaling Factor Numerator设置为360（后面通过轴当前位置，推算旋转圈数需要用到这个参数），Scaling Factor Denominator设置为单圈编码器分辨率1048576。

默认设置reference system模式为incremental。incremental实际上可以支持使用增量型编码器和绝对值型编码器，而且在编码器计数值溢出时，NC不会报错，而是继续计数（NC自动处理过零问题）。

样例程序说明

添加库文件

手动添加Tc2_Math 、Tc2_MC2 、Tc2_Utilities 库文件。添加后如下图：

溢出圈数计算

首先读取每一圈的进给量，如下图：

即编码器参数的Scaling Factor Numerator项，此处注意样例中填的是360，Scaling Factor Denominator项填的是1048576（默认Scaling Factor Denominator是1，如果客户采用默认Scaling Factor Denominator值，而将分子项Scaling Factor Numerator填写为类似0.00034332275390625这样的小数，注意区分）。

计算多圈绝对值编码器溢出次数，LTRUNC (lrActPosition/lrAxisEncoderScalingNumerator/4096)，LTRUNC为Lreal型数据取整函数，来自Tc2_Math库，轴当前位置除以每一圈进给量，算出总圈数，再除以4096（对应多圈绝对值编码器为4096圈）取整，得到多圈绝对值编码器溢出次数。

计算Position bias值

定义一个掉电保持变量lrAxisEncoderOffset，用来保持每次上电需要写入参数Position bias的值。通过实时的溢出次数，计算掉电保持变量lrAxisEncoderOffset的值，如下图：

运用IF语句判断只在溢出次数不为0的情况下计算Position Bias的数值。

使用WritePersistentData记录保持变量

这里为了突出一般性没有使用CX5000系列控制器的1s UPS掉电保持功能块，使用WritePersistentData功能块，周期性（周期writeHz为20s，客户可以根据需要灵活修改）触发记录保持数据且并联了一个电机断使能的下降沿触发，如下图：

使用MC_WriteParameterPersistent写参数

通过MC_WriteParameterPersistent功能块，每次伺服上使能之前写入参数Position bias，相当于编码器值初始化，如下图：

运行效果

    - 正常断电情况

通过程序使轴单方向运动，并监视多圈绝对值编码器值溢出，然后记录编码器当前位置。

轴断开使能信号，然后控制器断电关机。再次上电，且此时轴没有上使能信号，编码器位置如下图：

轴上使能，在线监视编码器当前位置如下图：

多次实验发现，确实能够保存多圈绝对值编码器值绝对位置值。

异常断电情况

通过程序使轴单方向运动，并监视多圈绝对值编码器值溢出后，然后突然给控制器和驱动器同时断电，模拟现场设备突然断电的情况，记录编码器当前位置，如下图：

然后再给控制器和驱动器上电，且此时轴没有上使能信号，编码器位置如下图：

轴上使能，在线监视编码器当前位置如下图：

多次实验发现，异常断电的情况下也能够保存多圈绝对值编码器值绝对位置值。

通过UPS方式实现位置断电保存

NC-Task SAF中的Retain Data设置

通过轴SAF中Retain Data的设置及相关轴参数中Data Persistence参数开启后，通过PLC调用控制器的1s ups功能块执行相关保存操作后，保证TwinCAT 3软件能执行相关的保存数据并上电后再次加载的过程。

如果选择Load/Store 模式，在出现系统未完全保存NC数据的情况下再次上电，TwinCAT不能切换到运行模式。

建议选择Load（if available）/Store 模式，此设置同样会在上电时，加载掉电保持的NC轴数据。即便在有轴的位置未保存的情况下，TwinCAT也能正常切换到运行模式。

轴参数中设置 Data Persistent 为TRUE。

编码器参数设置

对于电机编码器反馈参考系统的设置，如果电机是增量编码器，则Reference System选择 INCREMENTAL；

如果电机是单圈绝对值反馈 则Reference system选择 INCREMENTAL(singleturn absolute)；

如果电机是多圈绝对值编码器 Reference system选择 INCREMENTAL 或 INCREMENTAL（singleturn absolute）这2种设置方式同样在超圈后，通过FB_S_UPS_CX51x0功能块和TC_Stop配合的方式记录下超圈后的轴位置。

注意多圈反馈类型，如果需要记录超圈后位置不能设置为以下4种模式，否则记不住超圈位置：

EL7201-9014驱动器参数设置

需要注意必须将NC轴编码器的Encoder Sub Mask参数，设置为32位。Reference System设置为INCREMENTAL（singleturn absolute）。

Ups功能块实现

FB_S_UPS_CX51x0 功能块中eUpsMode 设置eSUPS_WrPersistData_Shutdown后会存在控制器1s Ups不能保证软件完成轴位置保存并加载的过程。通过切换到eSUPS_CheckPowerStatus 此模式只是检测外部电源的状态（不执行写保持型数据和关机）且执行完成的时间大大小于以上模式，为后面完全执行保存NC Retain数据提供时间。

当eUpsMode模式设置为 eSUPS_WrPersistData_Shutdown 或 eSUPS_WrPersistData_Shutdown模式时，即便控制器意外断电再次执行NT_Shutdown功能块也不会记录下超圈后轴位置。但当eUpsMode模式设置为 eSUPS_WrPersistData_NoShutdown 或 eSUPS_CheckPowerStatus模式时，控制器意外断电再次执行NT_Shutdown功能块后，系统会记录下超圈后轴位置。

所以需要注意，用FB_S_UPS_CX51x0功能块和NT_Shutdown功能块配合使用时，需要切换为以上eSUPS_WrPersistData_NoShutdown 或 eSUPS_CheckPowerStatus模式才可以记住超圈后的位置。

用FB_S_UPS_CX51x0功能块和TC_Stop功能块配合使用时，当eUpsMode模式设置为以上4中模式任何一种，都能在断电后过程中记录下超圈后的轴位置。

建议将上文所提到的2种功能块组合，来实现轴超圈后断电记录下超圈位置情况。

TC_Stop功能块的调用，当系统检测到Powerfail后执行是为了确保1s时间内执行NC的写Retain Data的完成，避免没有保存数据成功导致上电后TwinCAT不能正确加载保存的数据，而导致系统不能记录超圈后的high 32位数据。

运行效果

根据以上SAF及轴参数相关参数设置后，加上FB_S_UPS_CX51x0功能块和TC_Stop功能块配合执行，可以完成AX5000驱动器超圈后位置值的记录。

常见问题

- 由于WritePersistentData功能块触发条件为20s周期性触发或正常断使能触发写保持数据，所以在异常断电的情况下，可能会出现恰好多圈绝对值编码器圈数溢出，且没有被记录下来，导致绝对位置出现突变。

这样的情况可以通过将触发周期时间缩短，降低出现数据丢失的概率，却不能完全避免。

最好的解决办法是：工控机选择外加UPS电源，或者选用自带1s UPS的嵌入式控制器，采用UPS的方式对数据进行掉电保持，可以确保数据不丢失。

- 如果系统在异常断电后没有正常存储retain数据的话，再次上电后Twincat不能切换到运行模式，且出现4002报警。此时需要需要将saf—setting—retain data---load（if available）/store 再次激活测试。

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场1303室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 室

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |