| 作者： | 邵伟栋 | 上海市江场三路市北工业园区 163号5楼（200436） TEL: 021-66312666 FAX: 021-66315696 |
| --- | --- | --- |
| 日期： | 2016-5-24 |  |
| 版本： | V1.1 |  |
| E_mail: | w.shao@beckhoff.com.cn |  |

EL6001作为modbus slave与modscan32通讯

概 述

本例可作为EL6001的串口，Modbus通讯编程参考，EL6001作为modbus slave的通信

文档中包含的文件

| 文件名称 | 文件说明 |
| --- | --- |
| modbus测试EL6001.pro | 用于plc control运行的程序 |
| EL6001 modbus.tsm | 用于system manager配置的文件 |

备 注

关键字：EL6001，modbus slave，modscan32

免责声明

我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，也欢迎您提出改进建议。 文档内容可能随时更新 如有改动，恕不事先通知

硬件：CX5020-0112（嵌入式PC）。EL6001

- 软硬件配置

TwinCat  2.11.2232，modscan32

Library： ModbusRTU.lib，standard.lib

二、   本例具体实施步骤：。

1．首先确保接线正确

电脑5管脚接EL6001上的3接口(GND)

电脑2管脚接EL6001上1接口（TxD）

电脑3管脚接EL6001上5接口（RxD）

ss

笔记本上面的MODSCAN软件作为主站来读取我们PLC变量的数据

2.然后确保笔记本电脑可以连接上CX控制器并进行添加路由，扫描设备的操作

可以在模块的coe online选项卡里面的8000参数里面设置波特率和数据格式

4.打开modbus测试这个程序，然后点击PROJECT下面的REBUILD ALL，编译之后会生成TPY文件

5.打开SYSTEM MANAGER软件，右键PLC-CONFIGURATION，点击APPEND PLC PROJECT，然后找到前面rebuild all之后生成的tpy文件，点击确定

6. 需要将程序中的输入输出变量和实际EL6001下面的输入输出变量链接，由于EL6001是作为MODBUS-rtu slave的，因此需要将inputs和outpus里面的

MAIN.ModbusSlave_KL6x22B[2].InData和MAIN.ModbusSlave_KL6x22B[2].OutData链接到EL6001的COM INPUTS和COM OUTPUTS上面

7.链接完成之后点击，ACTIONS菜单下面的主动激活，并且切换软件到运行模式

8. 回到PLC CONTROL软件，online菜单下选择“Choose Run-Time System…”，进行选择目标设备，然后登陆，最后运行的操作。

弹出对话框，找到先前所连接上的嵌入式PC，选中“Run-Time1（Port 801）”。

单击“Login”。

弹出对话框，单击“是”。

单击“Run”。

9.最后打开ModScan32的软件，单击“Connect”.选择实际USB转485/422的COM口，波特率默认是9600 8 1 N

Device ID设置需要和程序中功能块ModbusSlave_KL6x22B[1]的UNITID一样，

功能块中的INPUTS对应modscan中的holding register的ADDRESS 1开始以及input register的ADDRESS 1，功能块中outputs对应为holding register的地址2049，功能块中memorys对应为holding register的地址16385，并且inputs和ouputs和memory必须要定义为IB0，QB0，MB0的实际地址。

我们将Address设置成“0001”，将MODBUS Point Type中类型选择为“03：HOLDING REGISTER”，双击下图鼠标处，弹出对话框，value设置为“111”，单击“update”。

“0001”地址对应Inputs 	AT %IW0的起始位置。

我们切换到PLC软件，在全局变量里可以看到Inputs变量数组的变化。下图所示：

我们将Address设置成“2049”，将MODBUS Point Type中类型选择为“03：HOLDING REGISTER”，双击下图鼠标处，弹出对话框，value设置为“2222”，单击“update”。“2049”地址对应Outputs AT %QW0的起始位置。

我们切换到PLC软件，在全局变量里可以看到Outputs变量数组的变化。下图所示：

我们将Address设置成“16385”，将MODBUS Point Type中类型选择为“03：HOLDING REGISTER”，双击下图鼠标处，弹出对话框，value设置为“3333”，单击“update”。“16385”地址对应Memory 	AT %MW0的起始位置。

我们切换到PLC软件，在全局变量里可以看到Memory变量数组的变化。下图所示：