TwinCAT 3 C++ Automation Interface开发示例

|  | 作者：余洋 职务：技术工程师 公司：BECKHOFF中国 邮箱：yang.yu@beckhoff.com.cn 日期：2025-10-10 |
| --- | --- |
| 摘 要： C++是一门非常强大的语言，不过如果使用Automation Interface的话，用C++开发并不是特别方便，因为本质上属于COM开发，需要自行管理指针的生命周期。有客户执着于使用C++开发，本文档所对应的例程，实现了TwinCAT 3打开，关闭，保存项目；TwinCAT 3激活运行以及EtherCAT从站配置XML文件更新。 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. 1; MyFirstCppWinodwsPRG.zip; C++例程. 2; TwinCAT Project14.tnzip; TwinCAT 3例程. 3; DriveXML.xml; 驱动器XML文件. |
| 历史版本： |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 参考信息： |  |

目录 1. 软硬件版本 3 1.1. 控制硬件 3 1.2. 控制软件 3 2. 例程说明 4 3. 例程操作步骤 5 3.1. 选择IDE版本 5 3.2. 打开TwinCAT 3项目 5 3.3. 导入驱动器XML配置文件 6 3.4. 保存配置，关闭项目 7 3.5. 激活运行TwinCAT 3 8 4. C++中关键的COM接口： 9 4.1 ITcSysManager 接口 9 4.2 ITcSmTreeItem 接口 9

软硬件版本

控制硬件

- 测试电脑（Windows10专业版）

控制软件

- TwinCAT 3（文档测试版本为v 3.1.4024.65）

- Visual Studio 2019 以及 C++桌面开发组件

例程说明

本文档不是针对使用C++开发Automation Interface做完整的开发指南，仅对例程里某些特定的实现作讲解，具体的细节处理可以参考例程中的代码。

小程序中，分为三个区域：

区域1是进行IDE版本的筛选，用户无论是用TwinCAT XAE Shell；VS2019；VS2017；VS2015开发TwinCAT 3项目都可以进行切换。

区域2是进行解决方案的管理，可以选择对应路径的解决方案文件，打开，关闭项目，以及激活TwinCAT 3运行的功能。

区域3是对EtherCAT从站配置参数。如果有多台驱动器需要配置，不同项目中只要使用预先导出的XML配置文件，即可快速配置，十分方便。

需要注意的是，XML文件中的这些信息需要与实际项目中从站的信息对应。比如从站位置，型号，ID。如不一致，需提前更改（比如实际的项目中，驱动器的位置是第三个从站，那ItemId就得改成3）：

例程操作步骤

选择IDE版本

打开TwinCAT 3项目

选择对应路径的项目，在不更改源代码的前提下，建议选择例程中的TwinCAT Project14：

如需使用其他项目，需要更改源代码，详见第4章。

导入驱动器XML配置文件

更改完成之后，就可以看到驱动器的Startuplist发生了改变：

保存配置，关闭项目

弹窗中说需要激活配置，实际倒不必，后面做了改进点击Save Config就行了：

如果看到项目中此处是红色，说明项目经过更改，没保存。如果是黑色，则代表保存完毕：

激活运行TwinCAT 3

激活运行之前，需要先打开项目。如无法激活，则说明在项目中有报错，详见TwinCAT 3报错弹窗。

C++中关键的COM接口：

- 4.1 ITcSysManager 接口

核心功能：管理整个 TwinCAT 项目的配置、设备树、激活状态等，是操作 TwinCAT 系统的入口接口。

关键方法：

1、virtual HRESULT __stdcall ActivateConfiguration() = 0：

激活当前 TwinCAT 项目的配置（如硬件参数、网络配置等），使修改后的配置生效（类似 “应用” 操作）。

2、virtual HRESULT __stdcall LookupTreeItem(/*[in]*/ BSTR bstrPath, /*[out,retval]*/ ITcSmTreeItem**ppItem) = 0：

bstrPath（BSTR 类型）表示树形节点的路径（如"TIID^Device 1 (EtherCAT)^Term 1 (EK1100)^Drive 2 (AX8108)"）；

ppItem（输出参数）返回找到的ITcSmTreeItem节点的接口指针。通过路径查找 TwinCAT 设备树中的具体节点（如驱动器、IO 模块），返回ITcSmTreeItem指针，后续可通过该指针调用ConsumeXml等方法修改节点配置。

如需修改其他项目的从站配置，此处代码需要根据实际情况调整：

- 4.2 ITcSmTreeItem 接口

核心功能：

代表 TwinCAT 系统管理器（System Manager）中树形结构的一个节点（如设备、模块、通道等），用于操作具体的硬件或配置项。

关键方法：

virtual HRESULT __stdcall ConsumeXml(/*[in]*/ BSTR bstrXML) = 0：

bstrXML（BSTR 类型），表示包含配置信息的 XML 字符串。将 XML 格式的配置数据导入到当前树形节点（ITcSmTreeItem）对应的硬件或模块中。例如，通过该方法可将 Drive2（伺服驱动器）的参数（如转速、加速度）从 XML 文件导入到 TwinCAT 项目的对应设备节点。

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市海淀区魏公村路6号院1号楼丽金智地中心西塔901室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场1303室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 室

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |