TF2400 AuditTrail Reporting生成报表文件

|  | 作者：马欣欣 职务：软件工程师 公司：BECKHOFF中国 邮箱：xx.ma@beckhoff.com.cn 日期：2025-11-28 |
| --- | --- |
| 摘 要： 通过TF2400，可以将审计追踪数据生成为报表文件。 |  |
| 附 件： 序 号; 文件名; 备注. 1; TcHmiAuditTrailReporting.tnzip; 案例程序. |
| 历史版本： |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |
| 参考信息： Beckhoff Information System - English |  |

目  录

1.	软硬件版本	3

1.1.	倍福Beckhoff	3

1.1.1.	控制软件	3

2.	操作步骤	3

2.1.	设置审计变量	3

2.2.	设置报表生成	10

软硬件版本

倍福Beckhoff

控制软件

操作系统：Win11

| 软件 | 版本 |
| --- | --- |
| TwinCAT 3.1 | 3.1.4026.19 |
| TE2000-HMI-Engineering | 14.9.0 |
| TF2000-HMI-Server | 14.9.0 |
| TwinCAT.XAR.ReportingServer | 1.3.27 |
| .NET Desktop Runtime 8 |  |
| PostgresSQL | PostgreSQL: Downloads |

PostgresSQL是开源免费的数据库，可从官网下载，需自行安装。

操作步骤

设置审计变量

- 通过右击【References】->【管理Nuget程序包】安装AuditTrail的两个插件；

- 打开PGAdmin，设置数据库密码等信息，也可以在该工具中创建新数据库。

- 进入AuditTrail插件设置，配置数据库名称和密码，设置完毕点击【Accecpt】；

- 如发现插件诊断报错如下，可切换到【Audit Trail databse】最下方，点击【Reset database】；

- 在【All Symbols】下选择变量，右击【Map Symbol】；

- 在【Mapped Symbols】下选中指定变量，右击设置【Audit Trail Settings】；

完成上述设置后，该变量将自动加入到审计追踪中。

- 【Reauthentication Required】 列勾选，开启身份验证；

- 使用Audit Trail Grid控件，另外分别用三个控件绑定变量；

- Checkbox:

- NumericInput:为了方便直接写入，可双击绑定的nTest变量，将Binding mode设置为Two-Way

- Textbox:将Bindg event设置为onuserInteractionFinished 用户完成输入后才触发

- Bool类型变量未勾选【Reauthentication Required】，所以修改Bool变量该事件直接记录进来，其余两个变量则是输入值后先弹窗，选择用户密码等信息，验证成功后再保存修改记录。

设置报表生成

- 通过右击【References】->【管理Nuget程序包】安装Reporting插件；

- Reporting插件中2个重要的设置 Runtime、Reports；

Runtime当前测试场景不用修改，只对 Configuration进行添加，Configurations中节点有很多，后续会使用到。

- 在Reports节点下新建报表名称自取，选择相应Runtime和Configuration；

- Report设置中，关键是对于Table或Text fileds进行设置。先使用Tables将审计数据显示在表格中；

输入Name以及Symbol。Symbol这里使用GetAuditTrail的数据。

- 在columns字段下，添加表格的列字段，主要是Name字段，可从后面下拉框进行选择。分别添加多个列，例如name、newValue、oldValue、timeStamp、userName 设置完毕点击下方Accept；

- 报表的标题和图标可在Configurations下设置，根据测试，Logo不支持svg格式；

- 导出路径；

- 切换到【Custom config】选项，检查runtime、report选择是否正确（如有多个的话），点击【Create】生成报表；

- 查看导出的报表；

- 发布项目，请检查Remote下的ADS runtime设置以及TcHmiAuditTrail中数据库设置。报表生成可通过变量触发，如下图所示，将第二个参数填写为前面步骤中配置的Report名称。

上海（ 中国区总部）

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

北京分公司

北京市海淀区魏公村路6号院1号楼 丽金智地中心西塔 901 室

电话: 010-82200036		邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

广州分公司

广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场1303室

电话: 020-38010300/1/2 	邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

成都分公司

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 室

电话: 028-86202581 	邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

| 请用微信扫描二维码 通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站： https://www.beckhoff.com.cn 在线帮助系统： https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm |
| --- | --- |
|  | 倍福虚拟学院： https://tr.beckhoff.com.cn/ |
|  | 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn 技术支持：support@beckhoff.com.cn 产品维修：service@beckhoff.com.cn 方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |