TwinSAFE中SafeMuting功能块的使用方法

|  | 作者：廖雪 职务：华东区 技术工程师 公司：BECKHOFF中国 邮箱xue.liao@beckhoff.com.cn 日期：2025-12-12 |
| --- | --- |
| 摘 要： 本文将讲述TwinSAFE中SafeMuting功能块的基本使用。 Mute（俗称“屏蔽”）是安全光栅的高级功能，当生产物料必须穿越光栅时，可以额外安装2-4个mute传感器，让生产物料顺利通过光栅，而不触发安全。此过程中，mute信号必须按顺序触发。当信号顺序错乱、超时或光幕信号异常，系统将立即触发安全保护。 |  |
| 附 件： 1; SafeMuting test.tnzip; 配套例程. |
| 参考文档： TwinSAFE安全模块使用入门（基于TC3 4024.7）V1.02. |
| 免责声明： 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |  |

目  录

1.	环境及硬件介绍	3

2.	SafeMuting 引脚介绍	3

3.	Mute应用场景	3

3.1.	场景1	3

3.2.	场景2	4

3.3.	更多使用场景…..	4

4.	SafeMuting测试	5

4.1.	SafeMuting接线	5

4.2.	程序仿真	5

4.2.1.	FBMuting1	6

4.2.2.	FBMuting2	6

5.	程序报错应答	6

6.	案例程序	8

环境及硬件介绍

测试环境：调试笔记本电脑TwinCAT 4024.68。

硬件：C6030-0060，EL6910(安全逻辑模块)。

SafeMuting 引脚介绍

Enable:启动Mute功能，只有引脚为true时候，Muting组信号才会生效。

Muting 组1: Muting1、Muting 2，物料经过时信号反转。(Muting信号接口不可选带通道discrepancy时间的Two_Channel)

OSSDIn组: OSSDIn1、OSSDIn2光栅信号，被挡时，信号反转。

Muting 组2: Muting 3、Muting 4，物料经过时信号反转。(Muting信号接口不可选带通道discrepancy时间的Two_Channel)

Max.muting time (minutes): 最大Muting时间，第一组muting信号触发时开始计时，该时间内Mute过程没有完成，功能块会报错。最大时间为10minutes。

Filter time muting(ms)：单个Muting信号的过滤时间。最大500ms。

Sequential inputs: 仅muting组1（muting1，muting2）生效。

Backward mode:倒退模式，Mute从第二组muting信号触发时开始计时。

OSSD check optional:mute过程中不检查OSSD的信号，仅检查muting信号的顺序。

Mute应用场景

场景1

光栅前后各有2组Muting传感器， Muting1，2为一组； Muting3，4为一组, 共有2个Muting传感器。物料通过时候会依次经过并离开传感器。

mute过程的信号示意图：

场景2

光栅前后各有1个传感器，Muting1/2同时触发；Muting3/4同时触发，(此情形下，若每个muting组里面只启用一个信号，如Muting1和Muting3，会降低安全回路的PL等级)共有2个Muting传感器，物料通过时候会依次经过并离开传感器。

mute过程的信号示意图：

SafeMuting测试

SafeMuting接线

以下是SafeMuting推荐接线：回路Category等级为4，可达到的PL等于e。非Sequential Inputs模式下，muting组1和muting组2必须同时启用，建议Muting1-4都使用，否则系统所能达到的安全PL等级将降低。

程序仿真

此测试案例中，安全逻辑模块是使用的EL6910，目前安全逻辑模块必须要有硬件支持。安全输入/输出信号均为PLC模拟信号，实际使用时，安全输入/输出应参考4.1章节进行接线。

此测试中，首先是将SafeOr的第二个引脚设置为常开。由于SafeOr的输入引脚必须是安全输入或者是功能块的输出引脚，于是将SafeOr的输出引脚给了SafeOr的2个输入，得到了一个总是TRUE的信号。SafeAnd的第一个引脚可以接标准的PLC的信号，利用从PLC这边传过来的M*信号和SafeOr和SafeAnd，虚拟了SafeMuting输入信号，光栅信号也是如此。这样就可以编译验证FBMuting1并下载运行了，FBMuting2 则是使用的network1当中的变量。

此案例涉及如何新建一个Safety程序，Safety与PLC通讯，以及Safety程序的下载运行与监控。但此文档并非从零开始讲解，如果您对上述操作存在疑问请查阅查考文档。

FBMuting1

FBMuting1可以模拟场景1和场景2。以下模拟的是应用场景2的信号顺序：

- bRun置1，运行安全程序，由于没有给光栅信号，FBMuting1状态为SAFE(state:0x03)安全状态，此时无安全输出；

- Ossd[1]、Ossd[2]置1, FBMuting1状态为Run (state:0x01)运行状态，此时有安全输出；

- bEnable置1，启动FBMuting 1；

- muting[1]、muting[2] 同时置1,模拟物料经过传感器1，2区域，传感器有信号；

- Ossd[1]、Ossd[2]置。模拟物料经过光栅区域，光栅无信号；

- muting[3]、muting[4] 同时置1,模拟物料经过传感器3，4区域，传感器有信号；

- muting[1]、muting[2] 同时置0,模拟物料离开传感器1，2区域，传感器无信号；

- Ossd[1]、Ossd[2]置。模拟物料离开光栅区域，光栅有信号；

- muting[3]、muting[4] 同时置0,模拟物料离开传感器3，4区域，传感器无信号。

如果muting的信号顺序不对，FBMuting1将进入Error(state:0x03)状态，此时无安全输出。物料要进行反向运行，则上述传感器的顺序为654987。

若需禁用muting功能，则需将bEnable置0，此时muting1-4将不会影响安全输出。

FBMuting2

FBMuting2启用了Sequential Inputs，在此模式下，muting1、muting2必须启用；muting3、muting4必须禁用；muting1，muting2必须按顺序生效。

FBMuting 2模拟信号顺序(只有光栅前有传感器时)：

- bEnable置0，bEnable1置1，启动FBMuting 2。Ossd[1]、Ossd[2]置1, FBMuting1状态为Run (state:0x01)运行状态，此时有安全输出。

- muting[1]置1,模拟物料经过传感器1，传感器有信号

- muting[2]置1,模拟物料经过传感器2，传感器有信号

- Ossd[1]、Ossd[2]置0。模拟物料经过光栅区域，光栅无信号

- muting[1]置0,模拟物料离开传感器1，传感器无信号

- muting[2]置0,模拟物料离开传感器1，传感器无信号

- Ossd[1]、Ossd[2]置1。模拟物料离开光栅区域，光栅有信号。

程序报错应答

若启用mute功能但muting 触发信号顺序不对，安全状态会切为Error，SafeMuting的Error引脚out_err和安全组的FB Err都会被置位。

报错之后，需要将muting传感器信号先复位，然后再进行错误应答。需要将plc变量bErrAck置为TRUE，此时安全状态会变成Reset，out_err和安全组的FB Err信号复位。

由于功能块没有单独的Reset引脚，再次将bErrAck置为false，程序恢复运行。